PS-G1 充放电软件测试方案

1  测试概述

1.1  测试目标

本方案旨在全面验证 PS-G1 充放电一体枪软件的功能正确性、性能稳健性及安全可靠性，确保软件满足产品规格书要求，符合国家标准，在可靠性、安全性和功能性方面达到设计预期。

1.2  测试范围

表 1-1  测试范围

| 测试类型 | 范围说明 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 所有软件模块的函数级白盒测试 |
| 集成测试 | 模块间接口、数据流及端到端协作测试 |
| 系统测试 | 功能场景及边界条件测试 |

1.3  测试策略

本项目采用 V 模型测试策略，测试活动与软件开发过程并行开展：

● 单元测试  ←  对应详细设计文档

● 集成测试  ←  对应软件架构设计

● 系统测试  ←  对应产品需求规格书

2  系统功能梳理

2.1  应用软件层（ASW）核心模块

表 2-1  ASW 核心模块功能概览

| 模块名称 | 主要职责 |
| --- | --- |
| Charging | 交流充电控制、充电状态机管理、充电参数配置、异常处理 |
| ChargeManager | 充放电控制，充放电状态机管理，状态机模式设置 |
| CP 信号（CP） | PWM 信号生成与占空比解析、电压幅值检测、CP 故障检测 |
| Diag | 故障码（DTC）存储与清除、冻结帧数据管理、故障指示灯控制 |
| 工厂模式（Factory） | 生产测试、出厂参数配置、出厂诊断、恢复出厂设置 |
| LED 指示（LED） | 状态指示灯控制、闪烁频率/颜色组合管理、异常状态指示 |
| 日志（Log） | 运行日志与故障日志记录、查询及导出 |
| Rly模块 | 继电器控制，包括继电器吸合断开，延时断开 |
| Diodecheck | 自检模块，二极管状态检测 |
| Selfcheck | 充放电自检，上电自检，检查枪连接状态 |
| Precheck | 充放电模块预检功能管理 |

3  单元测试方案

3.1  测试环境

1.测试框架：Unity（C语言嵌入式标准框架）

2.代码覆盖率工具：Gcov/LCOV

3.调试环境：J-Link/ST-Link + 目标开发板

3.2  用例设计原则

● 等价类划分：将输入域分为有效等价类和无效等价类，各选取代表值

● 边界值分析：重点测试取值范围的上下边界及临界点

● 错误推测：非法入参、空指针、数据越界、时序错乱等异常场景全覆盖

● 路径覆盖：确保代码中每条执行路径至少被覆盖一次

3.3  ASW 模块单元测试

3.3.1  CP 模块

| 编号 | 函数名 | 名称 | 步骤概述 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-UT-001 | APP_CP_Task | 正常调度 | 初始化状态机，调用Task，验证内部调用顺序 | 正常执行无异常 |
| CP-UT-002 | APP_CP_Task | 重复调用稳定性 | 连续调用1000次，检查执行情况 | 1000次均正常完成 |
| CP-UT-003 | APP_CP_SetState | 设置PWM激活 | 调用SetState(PWM_ACTIVE)，读取状态 | 状态置为激活 |
| CP-UT-004 | APP_CP_SetState | 设置PWM非激活 | 调用SetState(PWM_INACTIVE)，读取状态 | 状态置为非激活 |
| CP-UT-005 | APP_CP_SetState | 边界值-0 | 调用SetState(0)，检查状态 | 状态为非激活 |
| CP-UT-006 | APP_CP_SetState | 边界值-255 | 调用SetState(255)，检查状态 | 状态为激活 |
| CP-UT-007 | APP_CP_GetCurrentStatus | 初始状态获取 | 初始化CP模块，调用GetCurrentStatus | 返回初始待机状态 |
| CP-UT-008 | APP_CP_GetCurrentStatus | 状态变化后获取 | 触发插枪事件，调用GetCurrentStatus | 返回转换后状态 |
| CP-UT-009 | APP_CP_DetectCPState | 12V电压检测 | 输入voltage=1200u,pwm_active=1,调用 | 返回E_CP_12V_PWM |
| CP-UT-010 | APP_CP_DetectCPState | 9V电压检测 | 输入voltage=900u,pwm_active=1,调用 | 返回E_CP_9V_PWM |
| CP-UT-011 | APP_CP_DetectCPState | 6V电压检测 | 输入voltage=600u,pwm_active=1,调用 | 返回E_CP_6V_PWM |
| CP-UT-012 | APP_CP_DetectCPState | 异常高电压 | 输入voltage=5000u,pwm_active=1,调用 | 返回异常状态E_CP_UNKNOWN |
| CP-UT-013 | APP_CP_DetectCPState | 异常低电压 | 输入voltage=50u,pwm_active=1,调用 | 返回异常状态E_CP_UNKNOWN |
| CP-UT-014 | APP_CP_DetectCPState | 12V上限边界 | 输入voltage=1320u(上限),调用 | 返回E_CP_12V_PWM |
| CP-UT-015 | APP_CP_DetectCPState | 12V下限边界 | 输入voltage=1080u(下限),调用 | 返回E_CP_12V_PWM |
| CP-UT-016 | APP_CP_DetectCPState | PWM未激活检测 | 输入voltage=900u,pwm_active=0,调用 | 返回非PWM状态E_CP_9V_DC |
| CP-UT-017 | APP_CP_DetectCPState | 0电压输入 | 输入voltage=0,pwm_active=1,调用 | 返回异常状态E_CP_UNKNOWN |

3.3.2 Charging模块

| 用例编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-UT-001 | APP_CHG_StateMachineInit | 系统上电，未初始化 | 调用APP_CHG_StateMachineInit() | curr_state = E_STATE_CHG_POST, last_state = E_STATE_CHG_POST |
| CH-UT-002 | APP_CHG_GetChargeStatus | 已调用StateMachineInit | 调用APP_CHG_GetChargeStatus() | 返回E_STATE_CHG_POST |
| CH-UT-003 | APP_CHG_GetChargeStatus | 状态机处于IDLE | 发布PLUG_IN事件并调度，调用GetChargeStatus | 返回E_STATE_CHG_CONNECTED |
| CH-UT-004 | APP_CHG_EventPubTopic | 状态机已初始化 | 调用APP_CHG_EventPubTopic(E_EVENT_CHG_PLUG_IN) | 返回E_ChargeEventRun_OK(0)，chargingevt.topic = PLUG_IN |
| CH-UT-005 | APP_CHG_EventPubTopic | 状态机已初始化 | 调用APP_CHG_EventPubTopic(0) | 返回0，chargingevt.topic = 0 |
| CH-UT-006 | APP_CHG_EventPub | 状态机已初始化 | 调用APP_CHG_EventPub(E_EVENT_CHG_FAULT, E_CHARGING_FAULT_LEAKAGE) | 返回0，chargingevt.topic = FAULT，data = LEAKAGE |
| CH-UT-007 | APP_CHG_EventPub | 状态机已初始化 | 调用APP_CHG_EventPub(E_EVENT_CHG_PLUG_IN, 0) | 返回0，chargingevt.data = 0(NULL) |
| CH-UT-008 | APP_CHG_StateMachineDispatch | curr=POST, 发布POST_SUCCESS_IDLE | 调用APP_CHG_StateMachineDispatch() | 状态转换为IDLE，返回E_ChargeStateMachineRun_OK(1) |
| CH-UT-009 | APP_CHG_StateMachineDispatch | curr=IDLE, 发布FAULT事件 | 调用Dispatch() | 状态转换为FAULT，last_state = IDLE |
| CH-UT-010 | APP_CHG_StateMachineDispatch | curr=CHARGING, 发布SYSTEM_RESET | 调用Dispatch() | 状态不变，返回1 |
| CH-UT-011 | APP_CHG_StateMachineDispatch | curr=IDLE | 发布PLUG_IN并Dispatch | last_state = IDLE, curr_state = CONNECTED |
| CH-UT-012 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于POST | 调用GetStatusLED() | 返回0（蓝绿蓝红灭顺序闪烁） |
| CH-UT-013 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于IDLE | 调用GetStatusLED() | 返回1（蓝常亮） |
| CH-UT-014 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于CONNECTED | 调用GetStatusLED() | 返回2（绿闪烁） |
| CH-UT-015 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于PRECHECK | 调用GetStatusLED() | 返回2（绿闪烁） |
| CH-UT-016 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于DIODECHECK | 调用GetStatusLED() | 返回2（绿闪烁） |
| CH-UT-017 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于READY | 调用GetStatusLED() | 返回2（绿闪烁） |
| CH-UT-018 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于CHARGING | 调用GetStatusLED() | 返回3（绿色呼吸） |
| CH-UT-019 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于VPAUSE | 调用GetStatusLED() | 返回4（绿常亮） |
| CH-UT-020 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于PPAUSE | 调用GetStatusLED() | 返回5（红亮n次停3s） |
| CH-UT-021 | APP_CHG_GetStatusLED | 状态机处于FAULT | 调用GetStatusLED() | 返回5（红亮n次停3s） |
| CH-UT-022 | APP_CHG_GetFault | 刚初始化，未设置故障 | 调用GetFault() | 返回0 |
| CH-UT-023 | APP_CHG_GetFault | 已设置漏电故障 | 调用GetFault() | 返回E_CHARGING_FAULT_LEAKAGE(0) |
| CH-UT-024 | APP_CHG_IsFaultPresent | 已设置漏电故障 | 调用IsFaultPresent(E_CHARGING_FAULT_LEAKAGE) | 返回true |
| CH-UT-025 | APP_CHG_IsFaultPresent | 已设置短路故障 | 调用IsFaultPresent(E_CHARGING_FAULT_SHORT_CIRCUIT) | 返回false |
| CH-UT-026 | APP_CHG_IsFaultPresent | 无故障 | 调用IsFaultPresent(E_CHARGING_FAULT_TYPE_MAX) | 返回false |
| CH-UT-027 | APP_CHG_IsFaultPresent | 已清除所有故障 | 调用IsFaultPresent(E_CHARGING_FAULT_LEAKAGE) | 返回false |
| CH-UT-028 | APP_CHG_IsAnyFaultPresent | 已设置任意故障 | 调用IsAnyFaultPresent() | 返回true |
| CH-UT-029 | APP_CHG_IsAnyFaultPresent | 已清除所有故障 | 调用IsAnyFaultPresent() | 返回false |
| CH-UT-030 | APP_CHG_GetDiodeStatus | 二极管检测完成且通过 | 调用GetDiodeStatus() | 返回DIODE_RESULT_NORMAL(0) |
| CH-UT-031 | APP_CHG_GetDiodeStatus | 二极管检测失败 | 调用GetDiodeStatus() | 返回DIODE_RESULT_NO_DIODE(1) |
| CH-UT-032 | APP_DISCHG_StateMachineInit | 系统上电，未初始化 | 调用APP_DISCHG_StateMachineInit() | curr_state = E_STATE_DISCHG_POST, last_state = E_STATE_DISCHG_POST |
| CH-UT-033 | APP_DISCHG_GetChargeStatus | 已调用Init | 调用GetChargeStatus() | 返回E_STATE_DISCHG_POST |
| CH-UT-034 | APP_DISCHG_GetChargeStatus | 状态机处于PRECHECK | 发布PRECHECK_SUCCESS并调度，调用GetChargeStatus | 返回E_STATE_DISCHG_DISCHARGING |
| CH-UT-035 | APP_DISCHG_EventPubTopic | 状态机已初始化 | 调用EventPubTopic(E_EVENT_DISCHG_POST_SUCCESS) | 返回0，dischargingevt.topic = POST_SUCCESS |
| CH-UT-036 | APP_DISCHG_EventPubTopic | 状态机已初始化 | 调用EventPubTopic(0) | 返回0，dischargingevt.topic = 0 |
| CH-UT-037 | APP_DISCHG_EventPub | 状态机已初始化 | 调用EventPub(E_EVENT_DISCHG_FAULT, E_DISCHARGING_FAULT_LEAKAGE) | 返回0，topic = FAULT，data = LEAKAGE |
| CH-UT-038 | APP_DISCHG_EventPub | 状态机已初始化 | 调用EventPub(E_EVENT_DISCHG_POST_SUCCESS, 0) | 返回0，data = 0(NULL) |
| CH-UT-039 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=POST, 发布POST_SUCCESS | 调用Dispatch() | 状态转换为PRECHECK，返回1 |
| CH-UT-040 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=POST, 发布POST_FAILURE | 调用Dispatch() | 状态转换为PPAUSE，设置故障码 |
| CH-UT-041 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=FAULT, 发布WARNING事件 | 调用Dispatch() | 状态不变，返回1 |
| CH-UT-042 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=PRECHECK, 发布SUCCESS | 调用Dispatch() | 状态转换为DISCHARGING，调用Relay_hold_on() |
| CH-UT-043 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=PRECHECK, 发布FAILURE | 调用Dispatch() | 状态转换为WARNING，设置故障码 |
| CH-UT-044 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=DISCHARGING, 发布FAULT | 调用Dispatch() | 状态转换为FAULT，关闭继电器，设置故障码 |
| CH-UT-045 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=DISCHARGING, 发布PPAUSE | 调用Dispatch() | 状态转换为PPAUSE，延时关继电器，设置故障码 |
| CH-UT-046 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=PPAUSE, 发布RECOVERY | 调用Dispatch() | 状态转换为DISCHARGING，清故障，闭合继电器 |
| CH-UT-047 | APP_DISCHG_StateMachineDispatch | curr=FAULT, 发布SYSTEM_RESET | 调用Dispatch() | 状态转换为DISCHARGING，清故障，闭合继电器 |
| CH-UT-048 | APP_DISCHG_GetStatusLED | 状态机处于POST | 调用GetStatusLED() | 返回0 |
| CH-UT-049 | APP_DISCHG_GetStatusLED | 状态机处于PRECHECK | 调用GetStatusLED() | 返回6（黄常亮） |
| CH-UT-050 | APP_DISCHG_GetStatusLED | 状态机处于DISCHARGING | 调用GetStatusLED() | 返回7（黄闪烁） |
| CH-UT-051 | APP_DISCHG_GetStatusLED | 状态机分别处于PPAUSE/WARNING/FAULT | 分别调用GetStatusLED() | 均返回8 |
| CH-UT-052 | APP_DISCHG_GetFault | 刚初始化，未设置故障 | 调用GetFault() | 返回0 |
| CH-UT-053 | APP_DISCHG_GetFault | 已设置漏电故障 | 调用GetFault() | 返回E_DISCHARGING_FAULT_LEAKAGE(0) |
| CH-UT-054 | APP_DISCHG_IsFaultPresent | 已设置漏电故障 | 调用IsFaultPresent(E_DISCHARGING_FAULT_LEAKAGE) | 返回true |
| CH-UT-055 | APP_DISCHG_IsFaultPresent | 已设置短路故障 | 调用IsFaultPresent(E_DISCHARGING_FAULT_OVER_CURRENT) | 返回false |
| CH-UT-056 | APP_DISCHG_IsFaultPresent | 无故障 | 调用IsFaultPresent(E_DISCHARGING_FAULT_TYPE_MAX) | 返回false |
| CH-UT-057 | APP_DISCHG_IsAnyFaultPresent | 已设置任意故障 | 调用IsAnyFaultPresent() | 返回true |
| CH-UT-058 | APP_DISCHG_IsAnyFaultPresent | 已清除所有故障 | 调用IsAnyFaultPresent() | 返回false |

3.3.2 ChargeManager模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-UT-001 | APP_ChargeManagerInit | 系统上电，未初始化 | 调用APP_ChargeManagerInit() | machine.state=CHARGING_STATE_IDLE, stateTimer=0, selfCheckResult=false |
| CM-UT-002 | APP_ChargeManagerInit | 已初始化一次 | 再次调用APP_ChargeManagerInit() | 状态重置为IDLE，计时器归零 |
| CM-UT-003 | APP_ChargeManageMain | 状态机处于IDLE | 调用APP_ChargeManageMain() | 状态保持IDLE，等待上电稳定 |
| CM-UT-004 | APP_ChargeManageMain | stateTimer >= powerOnStableTime | 调用APP_ChargeManageMain() | 状态转换至SELF_CHECK |
| CM-UT-005 | Enter_RunningChargingMode | 自检完成，selfCheckResult=true | 调用Enter_RunningChargingMode() | DischgorchgSysState=SYSSTATE_CHARGING, 状态转CHARGING_STATE_RUNNING |
| CM-UT-006 | Enter_RunningDischargingMode | 自检完成，selfCheckResult=true | 调用Enter_RunningDischargingMode() | DischgorchgSysState=SYSSTATE_DISCHARGING, 状态转DISCHARGING_STATE_RUNNING |
| CM-UT-007 | chargingStateMachine_setcalibration | 状态机已初始化 | 调用chargingStateMachine_setcalibration(&machine) | machine状态=CALIBRATION_MODE |
| CM-UT-008 | chargingStateMachine_setfactory | 状态机已初始化 | 调用chargingStateMachine_setfactory(&machine) | machine状态=FACTORY_MODE |
| CM-UT-009 | getSysState | 已进入充电模式 | 调用getSysState() | 返回SYSSTATE_CHARGING(0) |
| CM-UT-010 | getSysState | 已进入放电模式 | 调用getSysState() | 返回SYSSTATE_DISCHARGING(1) |

3.3.3 Diodecheck模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIOC-UT-001 | APP_DiodeCheck_Init | 系统上电 | 调用APP_DiodeCheck_Init() | state=DIODECHECK_IDLE, timer=0, errorCode=0 |
| DIOC-UT-002 | APP_DiodeCheck_Start | state=DIODECHECK_IDLE | 调用APP_DiodeCheck_Start() | state=DIODECHECK_RUNNING, timer=0 |
| DIOC-UT-003 | APP_DiodeCheck_Start | state=DIODECHECK_RUNNING | 调用APP_DiodeCheck_Start() | 状态不变，仍在RUNNING |
| DIOC-UT-004 | APP_DiodeCheck_Update | state=RUNNING, timer < DIODECHECK_DURATION | 调用APP_DiodeCheck_Update() | timer递增，状态保持RUNNING |
| DIOC-UT-005 | APP_DiodeCheck_Update | state=RUNNING, timer >= DIODECHECK_DURATION | 调用APP_DiodeCheck_Update() | state转DIODECHECK_PASSED或FAILED |
| DIOC-UT-006 | APP_DiodeCheck_Update | state=DIODECHECK_IDLE | 调用APP_DiodeCheck_Update() | 状态保持IDLE，不执行检测逻辑 |

3.3.4 Diag模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAG-UT-001 | APP_DIAG_CHG_Init | 系统上电 | 调用APP_DIAG_CHG_Init() | 所有子诊断管理器状态初始化为IDLE/NORMAL, 故障标志清零 |
| DIAG-UT-002 | APP_DIAG_CHG_Update | 充电诊断已初始化，无故障 | 调用APP_DIAG_CHG_Update() | 各子诊断状态保持NORMAL |
| DIAG-UT-003 | APP_DIAG_CHG_CurReset | 充电诊断已初始化 | 调用APP_DIAG_CHG_CurReset(&Diagnostic_Manager) | 过流计数器清零，isFaultActive=false |
| DIAG-UT-004 | APP_DIAG_CHG_CurReset | 无 | 调用APP_DIAG_CHG_CurReset(NULL) | 函数安全返回，不崩溃 |
| DIAG-UT-005 | APP_Diag_ChargeManageMain_1ms | 充电诊断已初始化 | 调用APP_Diag_ChargeManageMain_1ms() | 计时器正常递增 |
| DIAG-UT-006 | APP_DIAG_DISCHG_Init | 系统上电 | 调用APP_DIAG_DISCHG_Init() | 所有子诊断管理器状态初始化为IDLE/NORMAL |
| DIAG-UT-007 | APP_DIAG_DISCHG_Update | 放电诊断已初始化，无故障 | 调用APP_DIAG_DISCHG_Update() | 各子诊断状态保持NORMAL |
| DIAG-UT-008 | APP_DIAG_DISCHG_CurReset | 放电诊断已初始化 | 调用APP_DIAG_DISCHG_CurReset(&Diagnostic_Manager) | 过流计数器清零，isFaultActive=false |
| DIAG-UT-009 | APP_DIAG_DISCHG_CurReset | 无 | 调用APP_DIAG_DISCHG_CurReset(NULL) | 函数安全返回，不崩溃 |

3.3.5 LED指示模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED-UT-001 | APP_Led_Init | 系统上电 | 调用APP_Led_Init() | LED模式设为POST, 计时器清零 |
| LED-UT-002 | Led_MainFunction | LED模式=LED_MODE_POST | 调用Led_MainFunction() | LED执行POST灯语模式 |
| LED-UT-003 | Led_MainFunction | LED模式=LED_MODE_CHARGING | 调用Led_MainFunction() | LED执行充电呼吸灯模式 |
| LED-UT-004 | Led_MainFunction | LED模式=LED_MODE_FAULT | 调用Led_MainFunction() | LED执行故障闪烁模式 |

3.3.6 Factory模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAC-UT-001 | get_factory_mode_status | factory_Manager已初始化 | 调用get_factory_mode_status(&factory_Manager) | 返回false |
| FAC-UT-002 | get_factory_mode_status | readBuffer已写入工厂标志 | 调用get_factory_mode_status(&factory_Manager) | 返回true |
| FAC-UT-003 | get_factory_mode_status | 无 | 调用get_factory_mode_status(NULL) | 函数安全返回false，不崩溃 |

3.3.7 Log模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOG-UT-001 | log_init | 系统上电 | 调用log_init() | 串口初始化完成，日志可输出 |
| LOG-UT-002 | Log_Printf_Main | 日志已初始化 | 调用Log_Printf_Main() | 周期性输出状态信息 |
| LOG-UT-003 | get_calibration_mode_status | state=CALIBRATION_WAIT | 调用get_calibration_mode_status(&calibration_Manager) | 返回1 |
| LOG-UT-004 | get_calibration_mode_status | state=CALIBRATION_INTO | 调用get_calibration_mode_status(&calibration_Manager) | 返回2 |
| LOG-UT-005 | get_calibration_mode_status | 无 | 调用get_calibration_mode_status(NULL) | 函数安全返回 0 ，不崩溃 |
| LOG-UT-006 | Calibration_Update | calibration_Manager已初始化 | 调用Calibration_Update(&calibration_Manager) | 校准状态机正常推进 |
| LOG-UT-007 | Calibration_Update | 无 | 调用Calibration_Update(NULL) | 函数安全返回，不崩溃 |

3.3.8 Precheck模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE-UT-001 | PreCheck_Charging_Init | Pre_Manager已定义 | 调用PreCheck_Charging_Init(&Pre_Manager) | charging.state=PRECHECK_IDLE, timer=0, errorCode=NONE |
| PRE-UT-002 | PreCheck_Charging_Init | 无 | 调用PreCheck_Charging_Init(NULL) | 函数安全返回，不崩溃 |
| PRE-UT-003 | PreCheck_Charging_Start | charging.state=PRECHECK_IDLE | 调用PreCheck_Charging_Start(&Pre_Manager) | state=PRECHECK_RUNNING, subState=SUBSTATE_START |
| PRE-UT-004 | PreCheck_Charging_Start | charging.state=PRECHECK_RUNNING | 调用PreCheck_Charging_Start(&Pre_Manager) | 状态不变 |
| PRE-UT-005 | PreCheck_Charging_Update | state=RUNNING, subState=CHECKING | 调用PreCheck_Charging_Update(&Pre_Manager) | 漏电检测逻辑执行，消抖计数更新 |
| PRE-UT-006 | PreCheck_Charging_Update | 所有检测项通过 | 调用PreCheck_Charging_Update(&Pre_Manager) | state=PRECHECK_PASSED |
| PRE-UT-007 | PreCheck_Charging_Update | 检测项失败 | 调用PreCheck_Charging_Update(&Pre_Manager) | state=PRECHECK_FAILED, errorCode设置 |
| PRE-UT-008 | PreCheck_Discharging_Init | Pre_Manager已定义 | 调用PreCheck_Discharging_Init(&Pre_Manager) | discharging.state=PRECHECK_IDLE, timer=0 |
| PRE-UT-009 | PreCheck_Discharging_Init | 无 | 调用PreCheck_Discharging_Init(NULL) | 函数安全返回，不崩溃 |
| PRE-UT-010 | PreCheck_Discharging_Start | discharging.state=PRECHECK_IDLE | 调用PreCheck_Discharging_Start(&Pre_Manager) | state=PRECHECK_RUNNING, 启动继电器粘连检测 |
| PRE-UT-011 | PreCheck_Discharging_Update | state=RUNNING | 调用PreCheck_Discharging_Update(&Pre_Manager) | 继电器粘连检测逻辑执行 |
| PRE-UT-012 | PreCheck_Discharging_Update | 检测项通过 | 调用PreCheck_Discharging_Update(&Pre_Manager) | state=PRECHECK_PASSED |

3.3.9 Rly模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLY-UT-001 | APP_RelayTask | 继电器状态=IDLE | 调用APP_RelayTask() | 状态保持IDLE |
| RLY-UT-002 | Relay_hold_on | 继电器状态=IDLE | 调用Relay_hold_on() | 状态转HOLD_ON, relay_on引脚置高 |
| RLY-UT-003 | Relay_hold_off | 继电器状态=HOLD_ON | 调用Relay_hold_off() | 状态转HOLD_OFF, relay_off引脚置高 |
| RLY-UT-004 | Relay_delay_hold_off | 继电器状态=HOLD_ON | 调用Relay_delay_hold_off(1500) | 状态转DELAY_HOLD_OFF, dischargeTimeouts=1500 |
| RLY-UT-005 | Relay_delay_hold_off | 继电器状态=HOLD_ON | 调用Relay_delay_hold_off(0) | dischargeTimeouts=0, 立即转HOLD_OFF |
| RLY-UT-006 | Relay_delay_hold_off | 继电器状态=HOLD_ON | 调用Relay_delay_hold_off(65535) | dischargeTimeouts=65535 |

3.3.10 Selfcheck模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHG-UT-001 | SelfTest_Charging_Init | Self_Manager已定义 | 调用SelfTest_Charging_Init(&Self_Manager) | state=SELF_TEST_IDLE, timer=0, errorCode=NONE, testResults全清零 |
| SCHG-UT-002 | SelfTest_Charging_Init | 无 | 调用SelfTest_Charging_Init(NULL) | 函数安全返回，不崩溃 |
| SCHG-UT-003 | SelfTest_Charging_Start | charging.state=SELF_TEST_IDLE | 调用SelfTest_Charging_Start(&Self_Manager) | state=SELF_TEST_RUNNING, subState=SUBSTATE_START |
| SCHG-UT-004 | SelfTest_Charging_Start | charging.state=SELF_TEST_RUNNING | 调用SelfTest_Charging_Start(&Self_Manager) | 状态不变 |
| SCHG-UT-005 | SelfTest_Charging_Update | state=RUNNING, index=RELAY_STICK | 调用SelfTest_Charging_Update(&Self_Manager) | 继电器粘连检测逻辑执行 |
| SCHG-UT-006 | SelfTest_Charging_Update | 所有检测项通过 | 调用SelfTest_Charging_Update(&Self_Manager) | state=SELF_TEST_PASSED |
| SCHG-UT-007 | SelfTest_Charging_Update | 检测项失败 | 调用SelfTest_Charging_Update(&Self_Manager) | state=SELF_TEST_FAILED, errorCode设置 |
| SCHG-UT-008 | SelfTest_Discharging_Init | Self_Manager已定义 | 调用SelfTest_Discharging_Init(&Self_Manager) | discharging.state=SELF_TEST_IDLE, timer=0 |
| SCHG-UT-009 | SelfTest_Discharging_Init | 无 | 调用SelfTest_Discharging_Init(NULL) | 函数安全返回，不崩溃 |
| SCHG-UT-010 | SelfTest_Discharging_Start | discharging.state=SELF_TEST_IDLE | 调用SelfTest_Discharging_Start(&Self_Manager) | state=SELF_TEST_RUNNING, 启动漏电检测 |
| SCHG-UT-011 | SelfTest_Discharging_Update | state=RUNNING | 调用SelfTest_Discharging_Update(&Self_Manager) | 漏电检测逻辑执行 |
| SCHG-UT-012 | SelfTest_Discharging_Update | 检测项通过 | 调用SelfTest_Discharging_Update(&Self_Manager) | state=SELF_TEST_PASSED |

3.4  BSW 模块单元测试

3.4.1  AdcM 模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADCM-UT-001 | AdcM_CallbackSampleValue | ADC已初始化 | 调用AdcM_CallbackSampleValue() | 采样值写入对应通道缓冲区 |
| ADCM-UT-002 | AdcM_GetValidValue | ADC已采样 | 调用AdcM_GetValidValue(ADCMCFG_Voltage_CH) | 返回有效电压采样值 |
| ADCM-UT-003 | AdcM_GetValidValue | 无 | 调用AdcM_GetValidValue(0xFF) | 返回0或错误值（防御性处理） |
| ADCM-UT-004 | AdcM_get_Voltage_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_Voltage_update(&ADCM_t, 2048) | voltage.adcList写入, startFlag=1 |
| ADCM-UT-005 | AdcM_get_Voltage_update | 无 | 调用AdcM_get_Voltage_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-006 | AdcM_get_Voltage_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_Voltage_update(&ADCM_t, 0) | 0值正常写入缓冲区 |
| ADCM-UT-007 | AdcM_get_Current_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_Current_update(&ADCM_t, 2048) | current.adcList写入 |
| ADCM-UT-008 | AdcM_get_Current_update | 无 | 调用AdcM_get_Current_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-009 | AdcM_get_CP_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_CP_update(&ADCM_t, 2048) | cp.adcList写入 |
| ADCM-UT-010 | AdcM_get_CP_update | 无 | 调用AdcM_get_CP_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-011 | AdcM_get_NTC1Temp_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_NTC1Temp_update(&ADCM_t, 2048) | ntcl.adcList写入 |
| ADCM-UT-012 | AdcM_get_NTC1Temp_update | 无 | 调用AdcM_get_NTC1Temp_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-013 | AdcM_get_Ground_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_Ground_update(&ADCM_t, 2048) | ground.adcList写入 |
| ADCM-UT-014 | AdcM_get_Ground_update | 无 | 调用AdcM_get_Ground_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-015 | AdcM_get_EvdiodeCHK_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_EvdiodeCHK_update(&ADCM_t, 2048) | evdio.adcList写入 |
| ADCM-UT-016 | AdcM_get_EvdiodeCHK_update | 无 | 调用AdcM_get_EvdiodeCHK_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-017 | AdcM_get_RelayCHK_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_RelayCHK_update(&ADCM_t, 2048) | rlychk.adcList写入 |
| ADCM-UT-018 | AdcM_get_RelayCHK_update | 无 | 调用AdcM_get_RelayCHK_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-019 | AdcM_get_MCUTemp_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_MCUTemp_update(&ADCM_t, 2048) | mcutemp.adcList写入 |
| ADCM-UT-020 | AdcM_get_MCUTemp_update | 无 | 调用AdcM_get_MCUTemp_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |
| ADCM-UT-021 | AdcM_get_ShortCircuit_update | ADCM已初始化 | 调用AdcM_get_ShortCircuit_update(&ADCM_t, 2048) | shortcircuit.adcList写入 |
| ADCM-UT-022 | AdcM_get_ShortCircuit_update | 无 | 调用AdcM_get_ShortCircuit_update(NULL, 2048) | 函数安全返回，不崩溃 |

3.4.2  AdcF模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADCF-UT-001 | sortDesc | arr=[5,3,8,1,9], n=5 | 调用sortDesc(arr, 5) | arr=[9,8,5,3,1] |
| ADCF-UT-002 | sortDesc | arr=[7], n=1 | 调用sortDesc(arr, 1) | arr=[7]，不变 |
| ADCF-UT-003 | sortDesc | arr=[9,7,5,3,1], n=5 | 调用sortDesc(arr, 5) | arr不变，仍为降序 |
| ADCF-UT-004 | ADCF_CalculateIntAverage_Conversion | data=[10,20,30,40,50], length=5 | 调用ADCF_CalculateIntAverage_Conversion(data, 5) | 返回30 |
| ADCF-UT-005 | ADCF_CalculateIntAverage_Conversion | data=[42], length=1 | 调用ADCF_CalculateIntAverage_Conversion(data, 1) | 返回42 |
| ADCF-UT-006 | ADCF_CalculateIntAverage_Conversion | data非空, length=0 | 调用ADCF_CalculateIntAverage_Conversion(data, 0) | 返回0（防御性处理） |
| ADCF-UT-007 | ADCF_CalculateIntAverage_Conversion | data=NULL | 调用ADCF_CalculateIntAverage_Conversion(NULL, 5) | 函数安全返回0，不崩溃 |
| ADCF-UT-008 | threadHold_check_u32 | q1=100, q2=105, threadhold=10 | 调用threadHold_check_u32(100, 105, 10) | 返回1（在阈值内） |
| ADCF-UT-009 | threadHold_check_u32 | q1=100, q2=110, threadhold=10 | 调用threadHold_check_u32(100, 110, 10) | 返回1（边界值） |
| ADCF-UT-010 | threadHold_check_u32 | q1=100, q2=120, threadhold=10 | 调用threadHold_check_u32(100, 120, 10) | 返回0（超出阈值） |
| ADCF-UT-011 | threadHold_check_u32 | q1=100, q2=100, threadhold=0 | 调用threadHold_check_u32(100, 100, 0) | 返回1（差值为0） |
| ADCF-UT-012 | hard_root | ori=144 | 调用hard_root(144) | 返回12 |
| ADCF-UT-013 | hard_root | ori=150 | 调用hard_root(150) | 返回12（向下取整） |
| ADCF-UT-014 | hard_root | ori=0 | 调用hard_root(0) | 返回0 |
| ADCF-UT-015 | hard_root | ori=1 | 调用hard_root(1) | 返回1 |
| ADCF-UT-016 | hard_root | ori=4294836225(65535²) | 调用hard_root(4294836225) | 返回65535 |

3.4.3  EcuM 模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECUM-UT-001 | EcuM_InitOne | 系统上电 | 调用EcuM_InitOne() | PortIf、DioIf、AdcIf、PwmIf、WdgM初始化完成 |
| ECUM-UT-002 | EcuM_InitTwo | 阶段一已完成 | 调用EcuM_InitTwo() | ASW层各模块初始化完成 |

3.4.4  WdgM 模块

| 编号 | 函数名 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WDGM-UT-001 | WdgM_Init | 系统上电 | 调用WdgM_Init() | WdgIf_Init()被调用，模式设为默认 |
| WDGM-UT-002 | WdgM_Trigger | 看门狗已初始化 | 调用WdgM_Trigger() | WdgIf_Trigger()被调用 |

4  集成测试方案

4.1  测试策略

● 集成方式：自底向上，从底层基础软件模块逐步向上层应用软件集成

● 测试重点：模块间接口数据传输正确性、跨模块数据流完整性、端到端功能协作

4.2  集成测试层级

4.2.1  BSW 层集成（AdcM → AdcF → Voltage/Current）

| ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-BSW-001 | ADC→电压测量链路 | 1. AdcM 采集 ADC 原始值 2. AdcF 执行滤波 3. Voltage 模块计算实际电压 | 电压测量准确，精度满足要求 |
| INT-BSW-002 | ADC→电流测量链路 | 1. AdcM 采集 ADC 原始值 2. AdcF 执行滤波 3. Current 模块计算实际电流 | 电流测量准确，精度满足要求 |
| INT-BSW-003 | 多通道同时采集 | 同时启动电压与电流通道采集，分别读取结果 | 各通道数据相互独立，无串扰 |
| INT-BSW-004 | 看门狗监控主循环 | 1. WdgM 启动监控 2. 主循环按周期执行 3. 模拟循环卡死场景 | 超时时正确触发系统复位 |

4.2.2  ASW 层集成（CP + Charging/Discharging + Voltage/Current + Diag）

| ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-ASW-001 | CP 检测→充电流程 | 1. CP 检测到 9 V 2. Charging 状态机响应 3. 电压/电流实时监控 4. Diag 记录事件 | 完整充电流程协作无异常 |
| INT-ASW-002 | CP 检测→放电流程 | 1. CP 检测到 6 V 2. Discharging 状态机响应 3. 功率控制执行 4. Diag 记录事件 | 完整放电流程协作无异常 |
| INT-ASW-003 | 异常处理联动 | 1. 模拟过流事件 2. Current 模块检测并上报 3. Diag 记录故障码 4. Charging 停止 | 异常被及时检测并联动处理 |
| INT-ASW-004 | LED 状态同步 | 触发系统状态变化，观察 LED 模块输出 | LED 指示与实际状态完全一致 |

4.2.3  BSW-ASW 全层级集成（完整控制回路）

| ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-FULL-001 | 完整充电控制回路 | 1. CP 信号输入 2. AdcM 采集硬件数据 3. Voltage/Current 处理 4. Charging 控制输出 5. Diag 记录 6. LED 指示更新 | 端到端充电功能正常 |
| INT-FULL-002 | 完整放电控制回路 | 1. 放电请求触发 2. 负载状态检测 3. Discharging 控制 4. 功率动态调节 5. 保护机制响应 | 端到端放电功能正常 |
| INT-FULL-003 | 故障传播与处理 | 1. 在底层模拟硬件故障 2. 观察故障向上层传播 3. 验证触发对应保护动作 4. 确认故障码被正确记录 | 故障准确传播并被处理 |
| INT-FULL-004 | 关键事件日志完整性 | 依次触发各典型事件，导出日志检查 | 所有关键事件均有记录 |

5  系统测试方案

5.1  功能测试

验证上电初始化、看门狗喂狗及RTOS任务调度的底层稳定性；其次聚焦继电器等执行机构的精确控制与防粘连、急停等异常响应；进而通过模拟标准CP信令（12V/9V/6V状态切换）闭环验证充放电主业务流程；最后采用故障注入（如过压、过流等极端工况）手段，检验系统的故障诊断识别与硬件级保护动作，确保整机功能与本质安全的可靠性。

| 用例编号 | 测试项目 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-BOOT-01 | EcuM上电初始化 | 硬件通电，MCU复位 | 1.给板卡上电 2.连接调试器 3.观察串口打印及寄存器初始状态 | 串口输出初始化日志，各模块Init函数被顺序调用，无异常复位 |
| SYS-BOOT-02 | 看门狗初始化与喂狗 | EcuM_Init完成 | 1.上电后等待3s 2.观察WDG复位是否发生 | 任务调度正常时WDG不触发复位；3s超时未喂狗则触发复位 |
| SYS-BOOT-03 | SelfCheck自检通过 | 所有外设正常 | 1.上电 2.短路保护未触发 3.读取SelfCheck状态变量 | SelfCheck状态为PASS，充电管理器进入待机态 |
| SYS-BOOT-04 | SelfCheck自检失败处理 | 人为断开继电器控制脚 | 1.上电 2.继电器引脚悬空模拟故障 3.观察系统行为 | SelfCheck状态为FAIL，系统不进入充电流程，LED闪红灯报错 |
| SYS-BOOT-05 | RT-Thread任务调度 | EcuM_Init完成 | 1.上电后观察各任务运行 2.通过串口确认Task_10ms/Task_100ms周期 | 任务以正确周期调度，无任务饥饿，CPU占用率正常 |
| SYS-RLY-06 | 继电器正常吸合 | CP状态为C（6V），系统就绪 | 1.触发充电指令 2.测量PD4电平 3.测量继电器线圈电流 | PD4输出高电平，继电器吸合，主回路导通，无粘连 |
| SYS-RLY-07 | 继电器正常断开 | 充电中，触发停充命令 | 1.发送停充命令 2.测量PD4电平 3.测量主回路电流 | PD4拉低，继电器断开，主回路电流归零，延时≤200ms |
| SYS-RLY-08 | 继电器粘连检测 | 继电器机械粘连模拟 | 1.发送断开命令 2.读取继电器反馈GPIO 3.读取Diag故障标志 | Diag检测到粘连故障，系统上报ERROR并闭锁充电 |
| SYS-RLY-09 | 紧急停止断继电器 | 充电进行中 | 1.触发紧急停止信号 2.测量PD4与主回路 | PD4立即拉低（<50ms），继电器断开，主回路电流归零 |
| SYS-CHG-10 | 完整充电流程 | 板卡正常，CP 12V待机 | 1.插枪→9V 2.EV请求→6V 3.等待充电完成 4.拔枪→12V | 状态依次：IDLE→CONNECTED→CHARGING→CHARGED→IDLE，各步骤日志正常 |
| SYS-DISCHG-11 | 正常停止放电 | DISCHARGING状态 | 1.发送停止放电命令 2.等待50ms 3.测量主回路 | 放电指令停止，继电器有序断开，状态回到IDLE |
| SYS-DIAG-12 | 过压故障检测 | 系统待机 | 1.注入超过过压阈值的ADC值 2.读取Diag故障寄存器 | OVP标志位置位，故障码正确，系统执行保护动作 |
| SYS-DIAG-13 | 过流故障检测 | 系统待机 | 1.注入超过过流阈值的ADC值 2.读取Diag故障寄存器 | OCP标志位置位，故障码正确，继电器断开 |
| SYS-CP-14 | CP 12V待机状态 | 枪未插入，CP线空载 | 1.测量CP引脚ADC电压 2.读取cp_voltage_state变量 | ADC读值≈12V，状态为CP_12V（A状态），无充电指令 |
| SYS-CP-15 | CP 9V已连接检测 | 模拟EV侧接入2.74kΩ负载 | 1.施加2.74kΩ到PE 2.读取cp_voltage_state变量 | ADC读值≈9V，状态为CP_9V（B状态），系统进入就绪等待 |
| SYS-CP-15 | CP 9V已连接检测 | 模拟EV侧接入2.74kΩ负载 | 1.施加2.74kΩ到PE 2.读取cp_voltage_state变量 | ADC读值≈9V，状态为CP_9V（B状态），系统进入就绪等待 |
| SYS-CP-16 | CP 6V充电请求 | 模拟EV侧接入882Ω负载 | 1.施加882Ω到PE 2.读取cp_voltage_state变量 | ADC读值≈6V，状态为CP_6V（C状态），系统输出充电允许 |

5.2  性能测试

| 测试项 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 状态切换响应时间 | 测量状态切换时间 |
| 电压测量精度 | 对比标准值 |
| 电流测量精度 | 对比标准值 |
| CP 占空比精度 | 示波器测量 |
| 功率调节速度 | 测量功率变化时间 |
| 系统启动时间 | 上电到就绪 |

5.3  压力测试

| 测试ID | 测试场景 | 参数 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-STRESS-001 | 长时间运行 | 连续运行 72 小时 | 无故障，性能稳定 |
| SYS-STRESS-002 | 频繁启停 | 启停 1000 次 | 无故障 |
| SYS-STRESS-003 | 功率频繁调节 | 2kW ↔ 7kW 切换 500 次 | 响应正常，无故障 |
| SYS-STRESS-004 | 极限温度 | -20℃ ~ 85℃ 循环 | 功能正常 |
| SYS-STRESS-005 | 电压波动 | 180V ~ 250V 波动 | 稳定运行 |