# PS-G1充放电一体枪软件测试方案

## 文档信息

- 项目名称: PS-G1充放电连接设备（2kW-7kW）

- 文档版本: V1.0

- 编制日期: 2026年4月23日

- 适用范围: 软件单元测试、集成测试、系统测试

## 1. 测试概述

### 1.1 测试目标

本测试方案旨在确保PS-G1充放电一体枪软件的可靠性、安全性和功能性，满足产品规格书要求，符合GB/T 18487.1-2023和GB/T 18487.4-2025标准。

### 1.2 测试范围

- 单元测试: 所有软件模块的函数级测试

- 集成测试: 模块间接口和数据流测试

- 系统测试: 完整功能场景测试

- 性能测试: 响应时间、负载能力测试

- 安全测试: 异常处理、故障保护测试

### 1.3 测试策略

采用V模型测试策略，与软件开发过程并行： - 单元测试对应详细设计 - 集成测试对应架构设计 - 系统测试对应需求规格书

## 2. 系统功能梳理

### 2.1 核心功能模块

#### 2.1.1 充电功能模块 (Charging)

- 交流充电控制

- 充电状态机管理

- 充电参数配置

- 充电异常处理

#### 2.1.2 放电功能模块 (Discharging)

- V2L/V2G放电控制

- 放电状态机管理

- 放电功率调节

- 放电安全保护

#### 2.1.3 CP信号控制模块 (CP)

- CP信号PWM生成

- CP信号幅值检测

- CP占空比解析

- CP信号故障检测

#### 2.1.4 诊断模块 (Diag)

- 故障诊断与存储

- 故障码管理

- DTC清除与冻结帧

- 故障灯控制

#### 2.1.5 工厂模式模块 (Factory)

- 生产测试模式

- 参数配置接口

- 工厂诊断功能

- 出厂设置

#### 2.1.6 LED指示模块 (LED)

- 状态指示灯控制

- 闪烁频率控制

- 颜色组合控制

- 异常状态指示

#### 2.1.7 日志功能模块 (Log)

- 运行日志记录

- 故障日志存储

- 日志查询接口

- 日志导出功能

#### 2.1.8 校准功能模块 (Calibration)

- 电压校准

- 电流校准

- 温度校准

- 校准数据存储

#### 2.1.9 电压测量模块 (Voltage)

- 输入电压测量

- 输出电压测量

- 电压采样滤波

- 过压/欠压检测

#### 2.1.10 电流测量模块 (Current)

- 充电电流测量

- 放电电流测量

- 电流采样滤波

- 过流检测

### 2.2 基础软件模块 (BSW)

#### 2.2.1 ADC滤波模块 (AdcF)

- ADC采样滤波算法

- 数字滤波器实现

- 采样数据平滑处理

- 噪声抑制

#### 2.2.2 ADC管理模块 (AdcM)

- ADC通道管理

- 采样周期控制

- 多路复用控制

- ADC配置

#### 2.2.3 ECU管理模块 (EcuM)

- 系统初始化

- 运行模式管理

- 唤醒/休眠控制

- 系统状态监控

#### 2.2.4 看门狗模块 (WdgM)

- 看门狗定时器管理

- 喂狗策略

- 死锁检测

- 系统复位控制

## 3. 单元测试方案

### 3.1 测试环境

- 测试框架: Unity (C) 或 Google Test (C++)

- 代码覆盖率工具: Gcov/LCOV

- 模拟环境: 硬件在环仿真 (HIL)

- 目标覆盖率: 语句覆盖率 ≥90%, 分支覆盖率 ≥85%

### 3.2 单元测试用例设计原则

- 等价类划分

- 边界值分析

- 错误推测

- 路径覆盖

### 3.3 ASW模块单元测试

#### 3.3.1 Charging模块测试

测试函数: Charging_StateMachine()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-001 | 空闲→准备就绪 | CP信号正常，握手成功 | 状态转换到READY | 高 |
| CH-002 | 准备就绪→充电中 | 收到充电指令 | 状态转换到CHARGING | 高 |
| CH-003 | 充电中→充电完成 | 电池满电或用户停止 | 状态转换到COMPLETE | 高 |
| CH-004 | 充电异常终止 | 检测到过流/过压 | 状态转换到FAULT | 高 |
| CH-005 | 无效状态转换 | 从FAULT直接到CHARGING | 拒绝转换，保持FAULT | 中 |
| CH-006 | 功率调节 | 请求功率变化 | 输出功率平滑调节 | 中 |
| CH-007 | 通信超时 | 与BMS通信超时 | 停止充电，记录故障 | 高 |
| CH-008 | CP信号异常 | CP信号丢失或异常 | 停止充电，记录故障 | 高 |

测试函数: Charging_ControlPower()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-101 | 功率递增 | 请求功率=当前功率+1kW | 功率递增，斜率符合要求 | 中 |
| CH-102 | 功率递减 | 请求功率=当前功率-1kW | 功率递减，斜率符合要求 | 中 |
| CH-103 | 超过最大功率 | 请求功率>7kW | 限制在最大7kW | 高 |
| CH-104 | 低于最小功率 | 请求功率<2kW | 限制在最小2kW或停止 | 高 |
| CH-105 | 功率突变 | 请求功率从2kW突变到7kW | 平滑过渡，无冲击 | 高 |

#### 3.3.2 Discharging模块测试

测试函数: Discharging_StateMachine()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-001 | 空闲→放电准备 | 用户启动放电，负载连接 | 状态转换到DIS_READY | 高 |
| DS-002 | 放电准备→放电中 | 收到放电指令 | 状态转换到DISCHARGING | 高 |
| DS-003 | 放电中→放电完成 | 用户停止或负载断开 | 状态转换到COMPLETE | 高 |
| DS-004 | 放电过载保护 | 负载超过额定功率 | 停止放电，记录故障 | 高 |
| DS-005 | 电池电量不足 | SOC<20% | 拒绝放电，提示用户 | 高 |
| DS-006 | V2G通信测试 | V2G模式切换 | 正常切换到V2G模式 | 中 |
| DS-007 | 放电温度保护 | 温度>75℃ | 停止放电，记录故障 | 高 |

#### 3.3.3 CP模块测试

测试函数: CP_GeneratePWM()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | 生成6% PWM | 占空比=6% | PWM频率1kHz，占空比6% | 高 |
| CP-002 | 生成100% PWM | 占空比=100% | PWM频率1kHz，占空比100% | 高 |
| CP-003 | PWM频率测试 | 任意占空比 | 频率稳定在1kHz±5% | 高 |
| CP-004 | 异常占空比 | 占空比<6%或>100% | 使用默认值或报错 | 中 |

测试函数: CP_DetectAmplitude()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-101 | 12V检测 | 输入12V | 返回STATE_A | 高 |
| CP-102 | 9V检测 | 输入9V | 返回STATE_B | 高 |
| CP-103 | 6V检测 | 输入6V | 返回STATE_C | 高 |
| CP-104 | 异常电压检测 | 输入5V/7V/8V/10V | 返回INVALID或 nearest state | 高 |

#### 3.3.4 Diag模块测试

测试函数: Diag_SetDTC()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG-001 | 设置过流故障 | DTC=0x1001, 状态=Active | 故障码存储，状态Active | 高 |
| DG-002 | 设置过压故障 | DTC=0x1002, 状态=Active | 故障码存储，状态Active | 高 |
| DG-003 | 重复设置故障 | 相同DTC多次设置 | 只记录一次，更新时间 | 中 |
| DG-004 | 故障码存储满 | 超过最大存储数量 | 覆盖最旧故障或拒绝 | 中 |
| DG-005 | 清除故障码 | DTC=0x1001, 清除指令 | 故障码状态改为Inactive | 高 |

#### 3.3.5 Factory模块测试

测试函数: Factory_TestMode()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-001 | 进入生产模式 | 工厂模式指令 | 进入FACTORY_MODE | 高 |
| FC-002 | 退出生产模式 | 退出指令 | 返回NORMAL_MODE | 高 |
| FC-003 | 参数写入 | 写入校准参数 | 参数存储成功 | 高 |
| FC-004 | 参数读取 | 读取校准参数 | 返回正确参数值 | 高 |
| FC-005 | 出厂设置恢复 | 恢复出厂指令 | 所有参数恢复默认 | 中 |

#### 3.3.6 LED模块测试

测试函数: LED_SetPattern()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED-001 | 常亮绿灯 | 模式=GREEN_ON | LED常亮绿色 | 高 |
| LED-002 | 闪烁红灯 | 模式=RED_BLINK, 频率=1Hz | 红灯1Hz闪烁 | 高 |
| LED-003 | 双色交替 | 模式=ALT_GR_RED | 绿红交替闪烁 | 中 |
| LED-004 | 关闭指示 | 模式=OFF | 所有LED关闭 | 中 |

#### 3.3.7 Log模块测试

测试函数: Log_Write()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOG-001 | 正常日志写入 | 日志级别=INFO, 消息正常 | 日志写入成功 | 高 |
| LOG-002 | 错误日志写入 | 日志级别=ERROR, 故障信息 | 日志写入成功，标记高优先级 | 高 |
| LOG-003 | 日志缓冲区满 | 连续写入超过缓冲区大小 | 循环覆盖或丢弃旧日志 | 中 |
| LOG-004 | 时间戳记录 | 任意日志 | 自动添加时间戳 | 中 |
| LOG-005 | 日志导出 | 导出指令 | 日志成功导出 | 中 |

#### 3.3.8 Calibration模块测试

测试函数: Calib_Voltage()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAL-001 | 220V校准 | 标准电压=220V, ADC值 | 计算并存储偏移和增益 | 高 |
| CAL-002 | 240V校准 | 标准电压=240V, ADC值 | 验证线性度，更新校准参数 | 高 |
| CAL-003 | 异常校准值 | 输入超出范围 | 拒绝校准，返回错误 | 中 |
| CAL-004 | 校准恢复 | 恢复指令 | 恢复默认校准参数 | 中 |

#### 3.3.9 Voltage模块测试

测试函数: Voltage_Measure()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOL-001 | 正常电压测量 | 输入220V | 返回220V±1% | 高 |
| VOL-002 | 过压检测 | 输入>253V | 触发过压保护 | 高 |
| VOL-003 | 欠压检测 | 输入<198V | 触发欠压保护 | 高 |
| VOL-004 | 零值检测 | 输入0V | 返回0V，无异常 | 中 |

#### 3.3.10 Current模块测试

测试函数: Current_Measure()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUR-001 | 正常电流测量 | 输入32A | 返回32A±1% | 高 |
| CUR-002 | 过流检测 | 输入>33A | 触发过流保护 | 高 |
| CUR-003 | 零值检测 | 输入0A | 返回0A，无异常 | 中 |
| CUR-004 | 负值检测 | 输入负值 | 绝对值处理或报错 | 中 |

### 3.4 BSW模块单元测试

#### 3.4.1 AdcF模块测试

测试函数: AdcF_Filter()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADCF-001 | 正常滤波 | 稳定输入 | 输出平滑，无抖动 | 高 |
| ADCF-002 | 阶跃响应 | 输入突变 | 响应时间符合设计 | 高 |
| ADCF-003 | 噪声抑制 | 带噪声输入 | 噪声被有效抑制 | 高 |
| ADCF-004 | 滤波器初始化 | 初始化调用 | 滤波器状态正确 | 中 |

#### 3.4.2 AdcM模块测试

测试函数: AdcM_StartConversion()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADCM-001 | 单通道转换 | 通道0 | 返回正确ADC值 | 高 |
| ADCM-002 | 多通道转换 | 通道0-7 | 按顺序返回所有通道值 | 高 |
| ADCM-003 | 采样周期控制 | 设置周期1ms | 实际周期1ms±5% | 高 |
| ADCM-004 | 无效通道 | 通道>最大值 | 返回错误 | 中 |

#### 3.4.3 EcuM模块测试

测试函数: EcuM_Init()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECUM-001 | 正常初始化 | 上电 | 所有模块初始化完成 | 高 |
| ECUM-002 | 初始化失败 | 模块初始化返回错误 | 进入安全模式 | 高 |
| ECUM-003 | 运行模式切换 | 模式切换请求 | 平滑切换到新模式 | 中 |

#### 3.4.4 WdgM模块测试

测试函数: WdgM_Trigger()

| 测试用例ID | 测试场景 | 输入条件 | 预期输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WDGM-001 | 正常喂狗 | 周期内喂狗 | 系统正常运行 | 高 |
| WDGM-002 | 超时喂狗 | 超时后喂狗 | 系统复位 | 高 |
| WDGM-003 | 死锁检测 | 程序卡死 | 看门狗触发复位 | 高 |
| WDGM-004 | 禁用看门狗 | 禁用指令 | 按权限处理 | 中 |

## 4. 集成测试方案

### 4.1 测试策略

- 自底向上集成: 从底层模块开始逐步集成

- 测试桩: 使用桩模块模拟未实现的模块

- 接口测试: 重点测试模块间数据交换

- 数据流测试: 验证数据在系统中的传递

### 4.2 集成测试层级

#### 4.2.1 BSW层集成

集成点: AdcM → AdcF → Voltage/Current

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-BSW-001 | ADC采集到电压测量流程 | 1. AdcM采集ADC值2. AdcF滤波3. Voltage计算 | 电压测量值准确，精度符合要求 | 高 |
| INT-BSW-002 | ADC采集到电流测量流程 | 1. AdcM采集ADC值2. AdcF滤波3. Current计算 | 电流测量值准确，精度符合要求 | 高 |
| INT-BSW-003 | 多通道同时采集 | 同时采集电压、电流通道 | 各通道数据独立，无干扰 | 高 |
| INT-BSW-004 | 看门狗监控 | WdgM监控主循环 | 超时能正确触发复位 | 高 |

#### 4.2.2 ASW层集成

集成点: CP → Charging/Discharging + Voltage/Current + Diag

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-ASW-001 | CP检测到充电流程 | 1. CP检测到9V2. Charging状态机3. 电压/电流监控4. Diag记录 | 完整充电流程，各模块协作正常 | 高 |
| INT-ASW-002 | CP检测到放电流程 | 1. CP检测到6V2. Discharging状态机3. 功率控制4. Diag记录 | 完整放电流程，各模块协作正常 | 高 |
| INT-ASW-003 | 异常处理集成 | 1. 模拟过流2. Voltage/Current检测3. Diag记录4. Charging停止 | 异常被及时检测和处理 | 高 |
| INT-ASW-004 | LED状态同步 | 1. 状态变化2. LED模块更新 | LED正确反映当前状态 | 中 |

#### 4.2.3 BSW-ASW集成

集成点: 完整控制回路

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-FULL-001 | 完整充电控制回路 | 1. CP信号输入2. AdcM采集3. Voltage/Current处理4. Charging控制5. Diag记录6. LED指示 | 端到端功能正常 | 高 |
| INT-FULL-002 | 完整放电控制回路 | 1. 放电请求2. 负载检测3. Discharging控制4. 功率调节5. 保护机制 | 端到端功能正常 | 高 |
| INT-FULL-003 | 故障传播路径 | 1. 模拟底层故障2. 故障向上传播3. 触发保护动作4. 记录故障码 | 故障正确传播和处理 | 高 |
| INT-FULL-004 | 日志记录完整性 | 1. 触发各种事件2. 检查日志 | 所有关键事件被记录 | 中 |

### 4.3 接口测试

#### 4.3.1 内部接口

| 接口名称 | 源模块 | 目标模块 | 测试重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP_State | CP | Charging/Discharging | 状态转换准确性 |
| Voltage_Value | Voltage | Charging/Discharging | 测量值精度 |
| Current_Value | Current | Charging/Discharging | 测量值精度 |
| DTC_Set | 各模块 | Diag | 故障码正确设置 |
| LED_Control | 各模块 | LED | 指示正确 |
| ADC_Raw | AdcM | AdcF | 数据完整性 |
| ADC_Filtered | AdcF | Voltage/Current | 滤波效果 |

#### 4.3.2 外部接口

| 接口名称 | 通信协议 | 测试重点 |
| --- | --- | --- |
| CP信号 | PWM 1kHz | 占空比、幅值 |
| 电网电压 | AC 220V | 电压范围检测 |
| 车辆通信 | CAN (可选) | 通信报文格式 |
| 上位机诊断 | UART/USB | 诊断命令响应 |

## 5. 系统测试方案

### 5.1 功能测试

#### 5.1.1 充电功能测试

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-CH-001 | 正常充电流程 | 1. 连接车辆2. CP信号握手3. 启动充电4. 监控充电过程5. 正常结束 | 充电顺利完成，无故障 | 高 |
| SYS-CH-002 | 功率调节测试 | 1. 充电中2. 调节充电功率3. 验证实际输出 | 功率平滑调节，符合设置 | 高 |
| SYS-CH-003 | 充电暂停/恢复 | 1. 充电中暂停2. 恢复充电 | 暂停立即停止，恢复继续 | 高 |
| SYS-CH-004 | 多次充电循环 | 重复充电10次 | 每次都能正常完成 | 中 |
| SYS-CH-005 | 通信中断测试 | 1. 充电中2. 断开通信3. 恢复通信 | 安全停机，恢复后正常 | 高 |

#### 5.1.2 放电功能测试

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-DS-001 | 正常V2L放电 | 1. 连接负载2. 启动V2L3. 监控放电4. 正常结束 | 放电顺利完成 | 高 |
| SYS-DS-002 | 负载变化测试 | 1. V2L放电中2. 改变负载 | 功率自动调节，稳定输出 | 高 |
| SYS-DS-003 | V2G模式测试 | 1. 启动V2G2. 电网交互 | 符合V2G协议 | 中 |
| SYS-DS-004 | 电池低电量保护 | SOC<20%时启动放电 | 拒绝启动，提示用户 | 高 |

#### 5.1.3 安全保护测试

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-SAFE-001 | 过压保护 | 1. 充电中2. 电压>253V | 立即停止充电，记录故障 | 高 |
| SYS-SAFE-002 | 欠压保护 | 1. 充电中2. 电压<198V | 立即停止充电，记录故障 | 高 |
| SYS-SAFE-003 | 过流保护 | 1. 充电中2. 电流>33A | 立即停止充电，记录故障 | 高 |
| SYS-SAFE-004 | 过温保护 | 1. 充电中2. 温度>75℃ | 立即停止，记录故障 | 高 |
| SYS-SAFE-005 | 接地故障 | 模拟接地故障 | 立即停止，记录故障 | 高 |
| SYS-SAFE-006 | CP信号丢失 | 1. 充电中2. 断开CP信号 | 立即停止充电 | 高 |
| SYS-SAFE-007 | 急停测试 | 按下急停按钮 | 立即停止所有输出 | 高 |

#### 5.1.4 诊断功能测试

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-DIAG-001 | 故障码读取 | 1. 触发故障2. 读取DTC | 正确显示故障码 | 高 |
| SYS-DIAG-002 | 故障清除 | 1. 存在故障2. 清除DTC | 故障码被清除 | 高 |
| SYS-DIAG-003 | 冻结帧读取 | 故障触发时 | 记录故障时刻关键参数 | 中 |
| SYS-DIAG-004 | 故障历史查询 | 查询历史故障 | 显示所有历史故障记录 | 中 |

#### 5.1.5 工厂模式测试

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-FACT-001 | 进入工厂模式 | 输入工厂模式指令 | 进入工厂模式 | 高 |
| SYS-FACT-002 | 参数校准 | 1. 施加标准信号2. 执行校准 | 校准参数正确存储 | 高 |
| SYS-FACT-003 | 出厂测试 | 执行完整出厂测试 | 所有测试项通过 | 高 |
| SYS-FACT-004 | 恢复出厂设置 | 恢复出厂指令 | 所有参数恢复默认 | 中 |

#### 5.1.6 指示灯测试

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-LED-001 | 充电中指示 | 充电进行中 | LED显示正确状态 | 中 |
| SYS-LED-002 | 故障指示 | 触发故障 | LED闪烁红色 | 高 |
| SYS-LED-003 | 放电中指示 | 放电进行中 | LED显示正确状态 | 中 |
| SYS-LED-004 | 待机指示 | 系统待机 | LED显示待机状态 | 低 |

### 5.2 性能测试

| 测试项 | 测试指标 | 测试方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 | 状态切换响应 | 测量状态切换时间 | ≤100ms |
| 测量精度 | 电压测量精度 | 对比标准值 | ±1% |
| 测量精度 | 电流测量精度 | 对比标准值 | ±1% |
| PWM精度 | CP占空比精度 | 示波器测量 | ±0.5% |
| 功率调节 | 功率调节速度 | 测量功率变化时间 | ≤1s |
| 启动时间 | 系统启动时间 | 上电到就绪 | ≤2s |

### 5.3 压力测试

| 测试用例ID | 测试场景 | 测试参数 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-STRESS-001 | 长时间运行 | 连续运行72小时 | 无故障，性能稳定 | 高 |
| SYS-STRESS-002 | 频繁启停 | 启停1000次 | 无故障 | 中 |
| SYS-STRESS-003 | 功率频繁调节 | 2kW↔7kW切换500次 | 响应正常，无故障 | 中 |
| SYS-STRESS-004 | 极限温度 | -20℃~85℃循环 | 功能正常 | 高 |
| SYS-STRESS-005 | 电压波动 | 180V~250V波动 | 稳定运行 | 高 |

### 5.4 兼容性测试

| 测试项 | 测试对象 | 测试方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆兼容性 | 不同品牌车辆 | 实车测试 | 10种以上车型正常 |
| 负载兼容性 | 不同类型负载 | 接入各类负载 | 都能正常工作 |
| 电网兼容性 | 不同电网环境 | 模拟各种电网条件 | 稳定工作 |

### 5.5 易用性测试

| 测试项 | 测试内容 | 测试方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作简便性 | 用户操作流程 | 用户测试 | 无需培训即可操作 |
| 指示清晰度 | LED指示 | 观察测试 | 状态一目了然 |
| 错误提示 | 异常情况提示 | 模拟异常 | 提示明确易懂 |

## 6. 测试环境搭建

### 6.1 硬件环境

#### 6.1.1 单元测试环境

- 开发主机: Windows/Linux开发机

- 目标板: PS-G1开发板

- 调试器: J-Link/ST-Link

- 示波器: 4通道，100MHz以上

#### 6.1.2 集成测试环境

- HIL仿真平台

- 信号发生器

- 可编程电源 (180-260V)

- 电子负载 (0-10kW)

- 电力分析仪

- CAN总线分析仪

#### 6.1.3 系统测试环境

- 实车测试平台

- 各类测试车辆 (5种以上)

- 不同类型负载

- 温湿度试验箱

- 安规测试设备

### 6.2 软件环境

#### 6.2.1 测试工具

- 单元测试框架: Unity (C)

- 代码覆盖率: Gcov/LCOV

- 静态分析: PC-lint/Cppcheck

- 版本控制: Git

- 缺陷跟踪: JIRA/Redmine

- 测试管理: TestRail

#### 6.2.2 开发环境

- IDE: IAR Embedded Workbench / Keil MDK

- 编译器: ARM GCC / IAR CC

- 调试工具: GDB / IAR C-SPY

### 6.3 测试数据

#### 6.3.1 标准数据

- 标准电压: 198V, 220V, 240V, 253V

- 标准电流: 0A, 10A, 16A, 32A, 33A

- 标准温度: -20℃, 0℃, 25℃, 60℃, 75℃, 85℃

- PWM占空比: 5%, 6%, 20%, 50%, 80%, 95%, 100%

#### 6.3.2 异常数据

- 过压: 260V, 270V

- 欠压: 180V, 190V

- 过流: 35A, 40A

- 异常PWM: 0%, 120%, 频率异常

## 7. 测试执行计划

### 7.1 测试阶段划分

| 阶段 | 测试类型 | 工期 | 人员 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 单元测试 | 2周 | 开发工程师 | 单元测试报告、覆盖率报告 |
| 阶段2 | 集成测试 | 1.5周 | 测试工程师 | 集成测试报告 |
| 阶段3 | 系统功能测试 | 2周 | 测试工程师 | 功能测试报告 |
| 阶段4 | 性能/压力测试 | 1周 | 测试工程师 | 性能测试报告 |
| 阶段5 | 兼容性测试 | 1周 | 测试工程师 | 兼容性测试报告 |
| 阶段6 | 回归测试 | 0.5周 | 测试工程师 | 回归测试报告 |
| 总计 |  | 8周 |  |  |

### 7.2 里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| M1 | T+2周 | 单元测试完成，覆盖率达标 |
| M2 | T+3.5周 | 集成测试完成，接口验证通过 |
| M3 | T+5.5周 | 系统功能测试完成 |
| M4 | T+6.5周 | 性能压力测试完成 |
| M5 | T+7.5周 | 兼容性测试完成 |
| M6 | T+8周 | 所有测试完成，测试报告发布 |

### 7.3 资源分配

#### 7.3.1 人员

- 测试经理: 1人

- 测试工程师: 2人

- 开发工程师: 2人 (协助单元测试和Bug修复)

- 测试设备管理员: 1人

#### 7.3.2 设备

- 测试台架: 2套

- HIL仿真平台: 1套

- 测试车辆: 5辆

- 测试负载: 3套

- 其他测试仪器: 按需配置

## 8. 缺陷管理

### 8.1 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 响应时间 | 修复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 - 致命 | 系统崩溃、安全失效、无法使用 | 2小时 | 24小时 |
| P1 - 严重 | 主要功能失效、数据丢失 | 4小时 | 3天 |
| P2 - 一般 | 次要功能失效、UI问题 | 8小时 | 1周 |
| P3 - 轻微 | 文字错误、建议性改进 | 24小时 | 2周 |

### 8.2 缺陷生命周期

发现 → 提交 → 分配 → 修复 → 验证 → 关闭
                ↓
             拒绝/延期

### 8.3 缺陷报告模板

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 缺陷ID | 自动生成 |
| 标题 | 简明扼要描述 |
| 严重级别 | P0/P1/P2/P3 |
| 优先级 | 高/中/低 |
| 发现版本 | 软件版本号 |
| 测试环境 | 硬件/软件环境 |
| 复现步骤 | 详细操作步骤 |
| 期望结果 | 应该的正确行为 |
| 实际结果 | 实际观察到的行为 |
| 附件 | 截图、日志等 |
| 提交人 | 测试工程师 |

### 8.4 回归测试策略

- P0/P1缺陷: 修复后必须进行完整回归测试

- P2缺陷: 修复后进行相关功能回归

- P3缺陷: 累积到下一版本统一处理

- 每次发布前: 执行完整的Smoke Test

## 9. 测试交付物

### 9.1 测试文档

- 测试计划 (本文档)

- 测试用例库 (Excel/TestRail)

- 单元测试报告

- 集成测试报告

- 系统测试报告

- 性能测试报告

- 兼容性测试报告

- 回归测试报告

- 缺陷分析报告

- 测试总结报告

### 9.2 测试数据

- 原始测试数据

- 测试日志

- 截图和录屏

- 波形图

- 覆盖率报告

### 9.3 测试工具配置

- 测试用例管理工具配置

- 缺陷跟踪系统配置

- 自动化测试脚本

- 测试环境配置文档

## 10. 风险管理

### 10.1 测试风险识别

| 风险ID | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 测试设备故障 | 中 | 高 | 高 |
| R2 | 测试车辆不可用 | 中 | 高 | 高 |
| R3 | 测试时间不足 | 中 | 中 | 中 |
| R4 | 需求变更 | 高 | 中 | 中 |
| R5 | 人员流动 | 低 | 中 | 低 |
| R6 | 环境限制 | 中 | 低 | 低 |

### 10.2 风险应对措施

| 风险ID | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 准备备用设备，建立快速维修机制 | 设备管理员 |
| R2 | 联系多款车型，准备替代方案 | 测试经理 |
| R3 | 合理规划时间，准备加班预案 | 项目经理 |
| R4 | 建立变更管理流程，评估影响 | 项目经理 |
| R5 | 知识共享，文档完善 | 测试经理 |
| R6 | 提前准备测试环境，申请资源 | 测试经理 |

## 11. 测试通过标准

### 11.1 质量标准

- 所有P0、P1缺陷已修复并验证

- P2缺陷修复率 ≥ 90%

- 单元测试语句覆盖率 ≥ 90%

- 单元测试分支覆盖率 ≥ 85%

- 所有关键测试用例执行率 = 100%

- 测试通过率 ≥ 95%

### 11.2 功能标准

- 所有需求规格书中的功能已验证

- 充电/放电功能正常

- 所有保护机制有效

- 诊断功能完整

- 工厂模式可用

### 11.3 性能标准

- 响应时间满足要求

- 测量精度达标

- 长时间运行稳定

- 极限条件下功能正常

## 12. 附录

### 12.1 术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| CP | Control Pilot，控制导引信号 |
| V2L | Vehicle to Load，车辆到负载 |
| V2G | Vehicle to Grid，车辆到电网 |
| DTC | Diagnostic Trouble Code，诊断故障码 |
| HIL | Hardware In the Loop，硬件在环 |
| BSW | Basic Software，基础软件 |
| ASW | Application Software，应用软件 |
| ADC | Analog to Digital Converter，模数转换器 |
| PWM | Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制 |
| SOC | State of Charge，电池荷电状态 |

### 12.2 参考文档

- GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

- GB/T 18487.4-2025 电动汽车传导充放电系统第4部分车辆对外放电要求

- PS-G1需求规格书

- PS-G1软件架构设计说明书

- PS-G1软件详细设计说明书

- PS-G1软件规格书

### 12.3 测试用例统计

| 测试类型 | 用例数量 | 计划执行 | 实际执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 80 | 80 | - | - | - | - |
| 集成测试 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 系统功能测试 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 性能测试 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 压力测试 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 兼容性测试 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 总计 | 205 | 205 | - | - | - | - |

## 13. 测试总结

### 13.1 测试策略总结

本测试方案采用分层测试策略，从单元测试到系统测试，全面覆盖PS-G1充放电一体枪的软件功能。测试重点包括： - 功能正确性验证 - 安全保护机制验证 - 性能指标达标验证 - 兼容性验证

### 13.2 测试亮点

- 完整的测试覆盖: 从BSW到ASW，从单元到系统

- 明确的质量标准: 覆盖率、缺陷率等量化指标

- 规范的缺陷管理: 分级管理，流程清晰

- 风险可控: 识别风险，制定应对措施

### 13.3 后续改进

- 持续优化自动化测试

- 建立测试用例库

- 完善测试度量体系

- 提升测试效率

文档变更记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-23 | 测试团队 | 初始版本创建 |

审核批准

| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |