# PS-G1充放电设备详细软件测试方案大纲

## 文档信息

- 项目名称: PS-G1充放电连接设备（2kW-7kW）

- 文档版本: V2.0

- 编制日期: 2026年4月23日

- 文档类型: 测试方案大纲（不包含具体代码）

## 目录

- 测试概述

- 系统功能梳理

- 测试策略与方法论

- 白盒测试方案

- 单元测试方案

- 集成测试方案

- 系统测试方案

- 性能与压力测试方案

- 安全测试方案

- 测试环境与工具

- 测试执行计划

- 缺陷管理

- 测试交付物

## 1. 测试概述

### 1.1 测试目标

- 验证软件功能符合需求规格书和软件规格书要求

- 确保软件在各种异常情况下的安全性和可靠性

- 覆盖所有代码路径和状态转换

- 验证保护机制的有效性

- 确保符合GB/T 18487.1-2023和GB/T 18487.4-2025标准

### 1.2 测试范围

- 代码层面: 白盒测试、单元测试

- 模块层面: 集成测试、接口测试

- 系统层面: 功能测试、性能测试、安全测试

- 标准符合性: 国标符合性测试

### 1.3 测试原则

- 测试驱动开发（TDD）

- 持续集成（CI）

- 测试覆盖率达标（语句覆盖率≥90%，分支覆盖率≥85%）

- 安全优先，故障导向测试

- 边界值和异常场景重点测试

## 2. 系统功能梳理

### 2.1 ASW（应用软件层）模块

#### 2.1.1 CP控制模块 (APP-001)

- 功能描述: 控制导引功能，生成和检测CP信号

- 核心功能:

  - PWM信号生成（1kHz，占空比可调）

  - CP电压检测（12V/9V/6V/异常电压）

  - CP状态机管理

  - CP异常处理

- 关键接口:

  - APP_CP_DetectCPState() - 检测CP状态

  - PwmIf_Set_Duty() - 设置PWM占空比

  - AdcM_get_CP_FB_AMP_update() - 获取CP反馈电压

#### 2.1.2 充电功能模块 (APP-002)

- 功能描述: 车辆充电功能管理

- 核心功能:

  - 充电状态机（12个状态）

  - 充电流程控制

  - 充电参数管理

  - 充电异常处理

- 关键状态:

  - 上电自检(POST) → 空闲(IDLE) → 插枪(CONNECTED) → 充电预检(PRECHECK) → 就绪(READY) → 充电中(CHARGING) → 结束(STOP)

  - 告警(WARNING)、故障(FAULT)、保护暂停(PPAUSE)、车端暂停(VPAUSE)

#### 2.1.3 放电功能模块 (APP-003)

- 功能描述: 车辆放电功能管理（V2L/V2G）

- 核心功能:

  - 放电状态机

  - 放电功率控制

  - 放电保护机制

- 关键状态:

  - 上电自检 → 放电预检 → 放电中 → 保护暂停 → 故障

#### 2.1.4 故障诊断模块 (APP-004)

- 功能描述: 故障检测、记录和管理

- 核心功能:

  - 故障检测（过压、欠压、过流、过温、漏电、短路、继电器粘连等）

  - DTC管理

  - 冻结帧记录

  - 故障清除

#### 2.1.5 灯语显示模块 (APP-005)

- 功能描述: LED状态指示

- 核心功能:

  - LED颜色控制（蓝、绿、红、黄）

  - 闪烁模式控制（常亮、闪烁、呼吸）

  - 状态映射

#### 2.1.6 电压测量模块 (APP-006)

- 功能描述: 输入/输出电压检测

- 核心功能:

  - 电压采样

  - 电压滤波

  - 过压/欠压检测

  - 校准支持

#### 2.1.7 电流测量模块 (APP-007)

- 功能描述: 充电/放电电流检测

- 核心功能:

  - 电流采样

  - 电流滤波

  - 过流检测（三段保护）

  - 校准支持

#### 2.1.8 校准功能模块 (APP-008)

- 功能描述: 电压电流校准

- 核心功能:

  - 电压校准

  - 电流校准

  - 校准数据存储

  - 恢复出厂设置

#### 2.1.9 日志功能模块 (APP-009)

- 功能描述: 运行日志记录

- 核心功能:

  - 运行日志记录

  - 故障日志存储

  - 日志查询

  - 日志导出

#### 2.1.10 工厂模式模块 (APP-010)

- 功能描述: 生产测试和参数配置

- 核心功能:

  - 工厂模式进入/退出

  - 生产测试

  - 参数配置

  - 出厂测试

### 2.2 BSW（基础软件层）模块

#### 2.2.1 操作系统模块 (BSW-001)

- 功能描述: 实时操作系统内核

- 核心功能:

  - 任务调度

  - 任务间通信

  - 中断管理

  - 内存管理

#### 2.2.2 看门狗管理模块 (BSW-002)

- 功能描述: 系统监控和复位

- 核心功能:

  - 看门狗初始化

  - 喂狗管理

  - 死锁检测

  - 系统复位

#### 2.2.3 ECU管理模块 (BSW-003)

- 功能描述: 休眠唤醒管理

- 核心功能:

  - 系统初始化

  - 运行模式管理

  - 唤醒/休眠控制

  - 系统状态监控

#### 2.2.4 ADC管理模块 (BSW-014/BSW-015)

- 功能描述: 模数转换管理

- 核心功能:

  - ADC通道配置

  - 采样控制

  - 数据采集

  - 多路复用

#### 2.2.5 接口抽象模块

- 功能描述: 硬件抽象层

- 包括模块:

  - WdgIf - 看门狗接口

  - McuIf - MCU接口

  - TmrIf - 定时器接口

  - FlashIf - Flash接口

  - UartIf - UART接口

  - PortIf - 端口接口

  - DioIf - 数字IO接口

  - PWMIf - PWM接口

  - AdcIf - ADC接口

### 2.3 DRV（驱动层）模块

- Wdg - 看门狗驱动

- Mcu - MCU驱动

- Tmr - 定时器驱动

- Flash - Flash驱动

- Uart - UART驱动

- Port - 端口驱动

- Dio - DIO驱动

- PWM - PWM驱动

- Adc - ADC驱动

### 2.4 关键保护机制

#### 2.4.1 充电保护

- 过压保护: 电压>275V触发，265V恢复

- 欠压保护: 电压<80V触发，90V恢复

- 过流一段: 超过设定值10-12A持续5-10秒

- 过流二段: 超过设定值12-18A持续3秒

- 过流三段: ≥18A，100ms内切断

- MCU过温: >100℃持续5秒

- NTC1过温: >100℃持续5秒

- 漏电保护: 连续5ms高电平

- 短路保护: ADC采样值<2865(3.5V)

#### 2.4.2 放电保护

- 过压保护: 电压>264V触发，254V恢复

- 欠压保护: 电压<176V触发，186V恢复

- 过流一段: 超过35A持续5-10秒

- 过流二段: 超过40A，100ms内切断

- 温度保护: 同充电保护

## 3. 测试策略与方法论

### 3.1 测试金字塔

/\
        /  \
       /系统\      - 黑盒测试、端到端测试
      /______\
     / 集成   \    - 接口测试、数据流测试
    /__________\
   /   单元    \  - 白盒测试、函数级测试
  /____________\

### 3.2 白盒测试策略

- 目标: 验证代码内部逻辑的正确性

- 方法:

  - 语句覆盖: 每条语句至少执行一次

  - 分支覆盖: 每个判断分支至少执行一次

  - 路径覆盖: 覆盖所有可能的执行路径

  - 条件覆盖: 每个条件的真假都测试

- 工具: 静态代码分析、动态代码覆盖率工具

### 3.3 单元测试策略

- 目标: 验证单个函数/模块的功能正确性

- 方法:

  - 独立测试每个函数

  - 使用Mock/Stub隔离依赖

  - 测试正常流程和异常流程

  - 边界值测试

- 框架: Unity (C) / Google Test (C++)

### 3.4 集成测试策略

- 目标: 验证模块间接口和交互

- 方法:

  - 自底向上集成

  - 接口测试

  - 数据流测试

  - 通信测试

- 重点: 模块间的数据传递、状态同步

### 3.5 系统测试策略

- 目标: 验证完整系统的功能

- 方法:

  - 黑盒测试

  - 端到端测试

  - 场景测试

  - 用户验收测试

## 4. 白盒测试方案

### 4.1 白盒测试目标

- 代码语句覆盖率 ≥ 90%

- 分支覆盖率 ≥ 85%

- 路径覆盖率 ≥ 70%

- 条件覆盖率 ≥ 80%

### 4.2 静态代码分析

#### 4.2.1 编码规范检查

- 工具: PC-lint / Cppcheck

- 检查项:

  - MISRA-C:2012规范符合性

  - 代码风格一致性

  - 未使用变量/函数

  - 潜在的内存泄漏

  - 数组越界风险

  - 未初始化变量

#### 4.2.2 复杂度分析

- 圈复杂度: 每个函数≤15

- 认知复杂度: 每个函数≤20

- 嵌套深度: 不超过4层

#### 4.2.3 代码度量

- 函数长度: 不超过50行

- 文件长度: 不超过1000行

- 注释率: ≥20%

### 4.3 动态白盒测试

#### 4.3.1 代码覆盖率测试

- 语句覆盖策略:

  - 识别所有可执行语句

  - 设计测试用例覆盖每条语句

  - 重点关注异常处理路径

- 分支覆盖策略:

  - 识别所有if/else、switch/case

  - 设计测试用例覆盖每个分支

  - 重点关注边界条件判断

- 路径覆盖策略:

  - 绘制控制流图

  - 识别所有独立路径

  - 设计测试用例覆盖关键路径

#### 4.3.2 关键函数白盒测试

CP控制模块关键函数:

函数1: CP_GeneratePWM()
- 输入: 占空比值
- 分支: 
  - 占空比<6% → 使用默认值
  - 6%≤占空比≤100% → 正常生成
  - 占空比>100% → 使用100%
- 测试点: 
  - 占空比=0%, 5%, 6%, 50%, 100%, 105%
  - PWM频率验证
  - 上升/下降沿时间

函数2: CP_DetectAmplitude()
- 输入: CP电压值
- 分支:
  - 电压≥12V且≤13.2V → STATE_A (12V状态)
  - 电压≥9V且≤10.8V → STATE_B (9V状态)
  - 电压≥6V且≤7.2V → STATE_C (6V状态)
  - 其他 → INVALID
- 测试点:
  - 电压=10.5V, 12V, 12.5V, 9V, 9.5V, 6V, 7V
  - 边界值: 7.8V, 8.2V, 10.2V, 10.8V, 13.2V, 13.5V

充电状态机白盒测试:

函数: Charging_StateMachine()
- 状态转换覆盖:
  - POST → IDLE (自检成功)
  - POST → FAULT (自检失败)
  - IDLE → CONNECTED (插枪)
  - IDLE → WARNING (CP异常)
  - CONNECTED → IDLE (拔枪)
  - CONNECTED → PRECHECK (无鉴权启充)
  - PRECHECK → READY (预检成功)
  - PRECHECK → FAULT (预检失败)
  - READY → CHARGING (车机启充)
  - CHARGING → VPAUSE (车机暂停)
  - CHARGING → PPAUSE (保护触发)
  - CHARGING → IDLE (拔枪)
  - VPAUSE → CHARGING (车机恢复)
  - VPAUSE → IDLE (拔枪)
  - PPAUSE → READY (恢复)
  - PPAUSE → IDLE (拔枪)
  
- 测试方法:
  - 状态转换矩阵测试
  - 无效状态转换测试
  - 状态转换条件测试

保护函数白盒测试:

函数: Protection_CheckVoltage()
- 输入: 电压值
- 分支:
  - 充电模式:
    - 电压>275V → 过压保护
    - 电压<80V → 欠压保护
    - 265V≤电压≤275V → 持续1秒后过压保护
    - 80V≤电压<90V → 持续1秒后欠压保护
  - 放电模式:
    - 电压>264V → 过压保护
    - 电压<176V → 欠压保护
    - 254V≤电压≤264V → 持续1秒后过压保护
    - 176V≤电压<186V → 持续1秒后欠压保护
  
- 测试点:
  - 正常电压: 220V, 240V
  - 边界电压: 85V, 90V, 265V, 270V, 186V, 190V, 254V, 258V
  - 异常电压: 75V, 80V, 275V, 280V, 170V, 175V, 264V, 268V
  - 时序测试: 电压跳变后1秒内的行为

函数: Protection_CheckCurrent()
- 输入: 电流值
- 分支:
  - 一段过流: 设定值<电流<二段设定值，持续5-10秒
  - 二段过流: 二段设定值≤电流<三段设定值，持续3秒
  - 三段过流: 电流≥三段设定值，100ms内切断
  
- 测试点:
  - 充电模式:
    - 设定值=8A时: 9A, 11A, 13A, 18.5A
    - 时序测试: 4.9秒, 5.1秒, 2.9秒, 3.1秒, 99ms, 101ms
  - 放电模式:
    - 设定值=35A时: 36A, 38A, 42A
    - 时序测试: 同上

### 4.4 数据流测试

- 定义点: 变量赋值的位置

- 使用点: 变量使用的地方

- 测试策略:

  - 每个变量从定义到使用的路径

  - 变量的生命周期管理

  - 指针/数组的访问安全

  - 全局变量的访问控制

### 4.5 控制流测试

- 控制流图: 绘制函数的控制流图

- 基本路径: 识别所有基本路径

- 循环测试:

  - 循环0次

  - 循环1次

  - 循环最大次数-1

  - 循环最大次数

  - 循环最大次数+1

## 5. 单元测试方案

### 5.1 单元测试框架

- 测试框架: Unity (C语言)

- Mock框架: CMock

- 覆盖率工具: Gcov + LCOV

- 持续集成: 自动化执行

### 5.2 ASW模块单元测试

#### 5.2.1 CP控制模块单元测试

测试函数列表: 1. CP_GeneratePWM() 2. CP_DetectAmplitude() 3. CP_GetState() 4. CP_SetDutyCycle() 5. CP_EnableOutput() 6. CP_DisableOutput()

测试用例设计:

测试组1: CP_GeneratePWM()
- TC_CP_001: 占空比=0%，验证使用默认值
- TC_CP_002: 占空比=6%，验证正常生成
- TC_CP_003: 占空比=50%，验证正常生成
- TC_CP_004: 占空比=100%，验证正常生成
- TC_CP_005: 占空比=120%，验证限制为100%
- TC_CP_006: 验证PWM频率=1kHz±5%
- TC_CP_007: 验证PWM上升沿<3us
- TC_CP_008: 验证PWM下降沿<3us

测试组2: CP_DetectAmplitude()
- TC_CP_101: 电压=12V，返回STATE_A
- TC_CP_102: 电压=12.5V，返回STATE_A
- TC_CP_103: 电压=13.2V，返回STATE_A（边界）
- TC_CP_104: 电压=13.5V，返回INVALID（边界外）
- TC_CP_105: 电压=9V，返回STATE_B
- TC_CP_106: 电压=9.5V，返回STATE_B
- TC_CP_107: 电压=10.8V，返回STATE_B（边界）
- TC_CP_108: 电压=11V，返回INVALID
- TC_CP_109: 电压=6V，返回STATE_C
- TC_CP_110: 电压=7V，返回STATE_C
- TC_CP_111: 电压=7.2V，返回STATE_C（边界）
- TC_CP_112: 电压=7.5V，返回INVALID
- TC_CP_113: 电压=0V，返回INVALID
- TC_CP_114: 电压=15V，返回INVALID

#### 5.2.2 充电功能模块单元测试

测试函数列表: 1. Charging_StateMachine() 2. Charging_ControlRelay() 3. Charging_GetCurrentState() 4. Charging_SetPower() 5. Charging_Start() 6. Charging_Stop()

测试用例设计:

测试组1: Charging_StateMachine() 状态转换
- TC_CH_SM_001: POST → IDLE (自检成功，CP=12V)
- TC_CH_SM_002: POST → CONNECTED (自检成功，CP=9V)
- TC_CH_SM_003: POST → FAULT (继电器粘连)
- TC_CH_SM_004: POST → FAULT (漏电)
- TC_CH_SM_005: POST → FAULT (短路)
- TC_CH_SM_006: POST → FAULT (过压>275V)
- TC_CH_SM_007: POST → FAULT (欠压<85V)
- TC_CH_SM_008: IDLE → CONNECTED (CP从12V变9V)
- TC_CH_SM_009: IDLE → WARNING (CP异常>13.2V)
- TC_CH_SM_010: IDLE → WARNING (接地异常)
- TC_CH_SM_011: IDLE → WARNING (继电器粘连告警)
- TC_CH_SM_012: CONNECTED → IDLE (CP从9V变12V)
- TC_CH_SM_013: CONNECTED → PRECHECK (无鉴权启充)
- TC_CH_SM_014: PRECHECK → READY (二极管检测正常)
- TC_CH_SM_015: PRECHECK → READY (二极管检测异常)
- TC_CH_SM_016: PRECHECK → FAULT (漏电)
- TC_CH_SM_017: READY → CHARGING (CP从9V变6V)
- TC_CH_SM_018: CHARGING → VPAUSE (CP从6V变9V)
- TC_CH_SM_019: CHARGING → PPAUSE (过压触发)
- TC_CH_SM_020: CHARGING → PPAUSE (欠压触发)
- TC_CH_SM_021: CHARGING → PPAUSE (过流一段)
- TC_CH_SM_022: CHARGING → FAULT (过流二段)
- TC_CH_SM_023: CHARGING → FAULT (过流三段)
- TC_CH_SM_024: CHARGING → FAULT (漏电)
- TC_CH_SM_025: CHARGING → PPAUSE (MCU过温)
- TC_CH_SM_026: CHARGING → PPAUSE (NTC1过温)
- TC_CH_SM_027: VPAUSE → CHARGING (CP从9V变6V)
- TC_CH_SM_028: VPAUSE → CONNECTED (超过6次)
- TC_CH_SM_029: PPAUSE → READY (条件满足)
- TC_CH_SM_030: PPAUSE → FAULT (超过3次一段过流)

测试组2: Charging_ControlRelay()
- TC_CH_RL_001: 继电器闭合命令，验证输出
- TC_CH_RL_002: 继电器断开命令，验证输出
- TC_CH_RL_003: 继电器状态反馈异常
- TC_CH_RL_004: 继电器响应时间<100ms

测试组3: 充电参数管理
- TC_CH_PM_001: 设置功率=2kW
- TC_CH_PM_002: 设置功率=3.5kW
- TC_CH_PM_003: 设置功率=7kW
- TC_CH_PM_004: 设置功率<2kW，验证限制
- TC_CH_PM_005: 设置功率>7kW，验证限制
- TC_CH_PM_006: 功率平滑调节测试

#### 5.2.3 放电功能模块单元测试

测试用例设计:

测试组1: Discharging_StateMachine()
- TC_DS_SM_001: POST → PRECHECK (自检成功)
- TC_DS_SM_002: POST → FAULT (漏电)
- TC_DS_SM_003: PRECHECK → DISCHARGING (电压<10V)
- TC_DS_SM_004: PRECHECK → WARNING (电压>10V，继电器粘连)
- TC_DS_SM_005: DISCHARGING → PPAUSE (过压>264V)
- TC_DS_SM_006: DISCHARGING → PPAUSE (欠压<176V)
- TC_DS_SM_007: DISCHARGING → PPAUSE (过流一段)
- TC_DS_SM_008: DISCHARGING → FAULT (过流二段)
- TC_DS_SM_009: DISCHARGING → FAULT (漏电)
- TC_DS_SM_010: DISCHARGING → PPAUSE (MCU过温)
- TC_DS_SM_011: DISCHARGING → PPAUSE (NTC1过温)
- TC_DS_SM_012: PPAUSE → DISCHARGING (恢复条件满足)
- TC_DS_SM_013: PPAUSE → FAULT (超过3次一段过流)

#### 5.2.4 故障诊断模块单元测试

测试用例设计:

测试组1: Diag_SetDTC()
- TC_DG_001: 设置过流故障DTC=0x1001
- TC_DG_002: 设置过压故障DTC=0x1002
- TC_DG_003: 设置欠压故障DTC=0x1003
- TC_DG_004: 设置过温故障DTC=0x1004
- TC_DG_005: 设置漏电故障DTC=0x1005
- TC_DG_006: 设置短路故障DTC=0x1006
- TC_DG_007: 设置继电器粘连故障DTC=0x1007
- TC_DG_008: 重复设置相同DTC，验证只更新时间
- TC_DG_009: 故障存储满，验证覆盖策略

测试组2: Diag_ClearDTC()
- TC_DG_CL_001: 清除指定DTC
- TC_DG_CL_002: 清除所有DTC
- TC_DG_CL_003: 清除不存在的DTC
- TC_DG_CL_004: 故障仍存在时清除DTC

测试组3: Diag_GetFreezeFrame()
- TC_DG_FF_001: 读取故障冻结帧
- TC_DG_FF_002: 验证冻结帧包含关键参数
- TC_DG_FF_003: 验证冻结帧时间戳

#### 5.2.5 电压测量模块单元测试

测试用例设计:

测试组1: Voltage_Measure()
- TC_VOL_001: 输入220V，返回220V±1%
- TC_VOL_002: 输入240V，返回240V±1%
- TC_VOL_003: 输入200V，返回200V±1%
- TC_VOL_004: 输入0V，返回0V
- TC_VOL_005: 过压检测，输入276V
- TC_VOL_006: 过压恢复，输入264V
- TC_VOL_007: 欠压检测，输入78V
- TC_VOL_008: 欠压恢复，输入91V

测试组2: 电压滤波
- TC_VOL_FLT_001: 稳定输入，验证输出平滑
- TC_VOL_FLT_002: 阶跃输入，验证响应时间
- TC_VOL_FLT_003: 带噪声输入，验证滤波效果

#### 5.2.6 电流测量模块单元测试

测试用例设计:

测试组1: Current_Measure()
- TC_CUR_001: 输入16A，返回16A±1%
- TC_CUR_002: 输入32A，返回32A±1%
- TC_CUR_003: 输入0A，返回0A
- TC_CUR_004: 过流一段检测，输入11A
- TC_CUR_005: 过流二段检测，输入13A
- TC_CUR_006: 过流三段检测，输入18.5A

### 5.3 BSW模块单元测试

#### 5.3.1 ADC管理模块单元测试

测试用例设计:

测试组1: AdcM_StartConversion()
- TC_ADC_001: 单通道采集（通道0）
- TC_ADC_002: 多通道采集（通道0-7）
- TC_ADC_003: 采样周期=1ms验证
- TC_ADC_004: 采样周期=5ms验证
- TC_ADC_005: 无效通道处理
- TC_ADC_006: ADC溢出处理

测试组2: AdcF_Filter()
- TC_ADC_F_001: 移动平均滤波
- TC_ADC_F_002: 低通滤波
- TC_ADC_F_003: 中值滤波
- TC_ADC_F_004: 滤波器初始化

#### 5.3.2 看门狗管理模块单元测试

测试用例设计:

测试组1: WdgM_Trigger()
- TC_WDG_001: 正常周期内喂狗
- TC_WDG_002: 超时后喂狗，验证系统复位
- TC_WDG_003: 死锁检测
- TC_WDG_004: 看门狗禁用/启用

#### 5.3.3 ECU管理模块单元测试

测试用例设计:

测试组1: EcuM_Init()
- TC_ECU_001: 正常初始化流程
- TC_ECU_002: 模块初始化失败处理
- TC_ECU_003: 初始化顺序验证

测试组2: EcuM_MainFunction()
- TC_ECU_MF_001: 正常运行模式
- TC_ECU_MF_002: 唤醒模式
- TC_ECU_MF_003: 休眠模式
- TC_ECU_MF_004: 模式切换

### 5.4 单元测试覆盖率要求

- 语句覆盖率: ≥90%

- 分支覆盖率: ≥85%

- 函数覆盖率: 100%

- 关键模块覆盖率: ≥95%

## 6. 集成测试方案

### 6.1 集成测试策略

- 集成方法: 自底向上（Bottom-Up）

- 测试桩: 使用桩模块模拟上层模块

- 驱动程序: 使用驱动程序调用被测模块

- 集成顺序:

  - BSW层内部集成

  - ASW层内部集成

  - BSW-ASW集成

  - 完整系统集成

### 6.2 BSW层集成测试

#### 6.2.1 ADC采集链路集成

集成场景: AdcM → AdcF → Voltage/Current

测试用例:

测试组1: 电压测量链路
- TC_INT_BSW_V_001: AdcM采集 → AdcF滤波 → Voltage计算
  - 输入: 标准电压220V
  - 验证: 电压测量值准确度±1%
  - 验证: 滤波效果
  - 验证: 数据完整性

- TC_INT_BSW_V_002: 多通道同时采集
  - 同时采集电压、电流、温度通道
  - 验证: 各通道数据独立
  - 验证: 无通道间干扰

- TC_INT_BSW_V_003: ADC异常处理
  - 模拟ADC采集失败
  - 验证: 异常处理机制
  - 验证: 默认值策略

测试组2: 电流测量链路
- TC_INT_BSW_C_001: 电流采集链路完整流程
- TC_INT_BSW_C_002: 动态电流变化测量
- TC_INT_BSW_C_003: 电流滤波效果验证

#### 6.2.2 看门狗集成测试

测试用例:

测试组: 看门狗监控
- TC_INT_BSW_WDG_001: WdgM监控主循环
  - 正常喂狗
  - 模拟超时
  - 验证系统复位

- TC_INT_BSW_WDG_002: 多任务环境下看门狗
  - 1ms任务周期性喂狗
  - 5ms任务周期性喂狗
  - 验证看门狗协调

### 6.3 ASW层集成测试

#### 6.3.1 充电流程集成

集成场景: CP → Charging + Voltage/Current + Diag + LED

测试用例:

测试组1: 完整充电流程
- TC_INT_ASW_CH_001: 空闲→插枪→预检→就绪→充电中→结束
  - 步骤1: CP检测到9V，Charging状态机转换
  - 步骤2: Voltage/Current开始监控
  - 步骤3: Diag记录状态转换
  - 步骤4: LED更新显示
  - 验证: 各模块协作正常
  - 验证: 状态转换正确
  - 验证: 数据传递准确

- TC_INT_ASW_CH_002: 充电过程中保护触发
  - 模拟过压
  - 验证: Voltage检测到过压
  - 验证: Charging状态机转换到PPAUSE
  - 验证: Diag记录故障
  - 验证: LED显示故障
  - 验证: 继电器断开

- TC_INT_ASW_CH_003: 充电过程中CP异常
  - 模拟CP丢失
  - 验证: CP模块检测到异常
  - 验证: Charging状态机响应
  - 验证: 保护动作执行

测试组2: 放电流程集成
- TC_INT_ASW_DS_001: 放电预检→放电中→结束
- TC_INT_ASW_DS_002: 放电保护触发

#### 6.3.2 故障处理集成

测试用例:

测试组: 故障传播路径
- TC_INT_ASW_FAULT_001: 底层故障向上传播
  - AdcM检测到异常
  - Voltage识别为过压
  - Charging触发保护
  - Diag记录DTC
  - LED显示故障
  - 验证: 故障正确传播
  - 验证: 各层都响应

- TC_INT_ASW_FAULT_002: 多故障同时处理
  - 同时触发过压和过温
  - 验证: 优先级处理
  - 验证: 所有故障都被记录

### 6.4 BSW-ASW完整集成测试

#### 6.4.1 端到端控制回路

测试用例:

测试组1: 充电端到端
- TC_INT_FULL_CH_001: 从CP输入到继电器输出完整链路
  - CP信号输入（12V→9V→6V）
  - AdcM采集CP电压
  - CP模块检测状态
  - Charging状态机转换
  - Voltage/Current监控
  - Diag记录
  - LED指示
  - 继电器控制
  - 验证: 完整链路功能正常
  - 验证: 响应时间<100ms

测试组2: 放电端到端
- TC_INT_FULL_DS_001: 放电完整控制回路

测试组3: 保护端到端
- TC_INT_FULL_PROT_001: 过压保护完整响应
- TC_INT_FULL_PROT_002: 过流保护完整响应
- TC_INT_FULL_PROT_003: 漏电保护完整响应

### 6.5 接口测试

#### 6.5.1 内部接口测试

关键接口列表:

1. CP_State (CP → Charging/Discharging)
   - 测试点: 状态值准确性
   - 测试点: 更新及时性
   - 测试点: 异常值处理

2. Voltage_Value (Voltage → Charging/Discharging)
   - 测试点: 测量值精度
   - 测试点: 更新频率
   - 测试点: 超限处理

3. Current_Value (Current → Charging/Discharging)
   - 测试点: 测量值精度
   - 测试点: 更新频率
   - 测试点: 超限处理

4. DTC_Set (各模块 → Diag)
   - 测试点: 故障码正确设置
   - 测试点: 重复故障处理
   - 测试点: 故障码存储满处理

5. LED_Control (各模块 → LED)
   - 测试点: 控制命令正确性
   - 测试点: 优先级处理
   - 测试点: 异常命令处理

6. ADC_Raw (AdcM → AdcF)
   - 测试点: 数据完整性
   - 测试点: 采样精度
   - 测试点: 通道独立性

7. ADC_Filtered (AdcF → Voltage/Current)
   - 测试点: 滤波效果
   - 测试点: 延迟时间
   - 测试点: 异常值处理

#### 6.5.2 外部接口测试

关键接口列表:

1. CP信号接口 (PWM 1kHz)
   - 测试点: 占空比精度±0.5%
   - 测试点: 频率精度±5%
   - 测试点: 幅值: 12V±1.2V, 9V±1.2V, 6V±1.2V
   - 测试点: 上升/下降沿<3us

2. 电网电压接口 (AC 220V)
   - 测试点: 电压范围检测
   - 测试点: 过压/欠压阈值
   - 测试点: 响应时间

3. 继电器控制接口
   - 测试点: 闭合/断开响应
   - 测试点: 响应时间<100ms
   - 测试点: 状态反馈

4. LED控制接口
   - 测试点: 颜色正确性
   - 测试点: 闪烁频率
   - 测试点: 亮度控制

5. UART诊断接口
   - 测试点: 通信协议
   - 测试点: 数据完整性
   - 测试点: 错误处理

## 7. 系统测试方案

### 7.1 系统功能测试

#### 7.1.1 充电功能系统测试

测试用例:

测试组1: 正常充电流程
- TC_SYS_CH_001: 标准充电流程（无鉴权）
  - 前置条件: 设备上电，CP=12V
  - 测试步骤:
    1. 模拟插枪（CP=9V）
    2. 等待充电预检
    3. 模拟车机启充（CP=6V）
    4. 监控充电过程
    5. 模拟车机停止（CP=9V）
    6. 模拟拔枪（CP=12V）
  - 预期结果:
    - 状态转换正确
    - LED指示正确
    - 继电器控制正确
    - 无故障记录

- TC_SYS_CH_002: 充电过程中功率调节
  - 测试步骤:
    1. 进入充电状态
    2. 调节充电功率（2kW→3.5kW→7kW）
    3. 验证实际输出
  - 预期结果:
    - 功率平滑调节
    - 无冲击电流
    - 响应时间≤1s

- TC_SYS_CH_003: 充电暂停/恢复
  - 测试步骤:
    1. 充电中暂停（CP=9V）
    2. 恢复充电（CP=6V）
  - 预期结果:
    - 暂停立即停止输出
    - 恢复继续充电
    - 状态转换正确

- TC_SYS_CH_004: 多次充电循环
  - 测试步骤: 重复完整充电10次
  - 预期结果: 每次都能正常完成

测试组2: 异常场景处理
- TC_SYS_CH_ERR_001: CP信号丢失
  - 测试步骤: 充电中断开CP
  - 预期结果: 100ms内切断继电器

- TC_SYS_CH_ERR_002: 通信中断
  - 测试步骤: 模拟与车端通信中断
  - 预期结果: 安全停机

- TC_SYS_CH_ERR_003: 车端异常启充
  - 测试步骤: 单次充电周期内启充超过6次
  - 预期结果: 锁死充电流程，拔枪后恢复

#### 7.1.2 放电功能系统测试

测试用例:

测试组1: 正常放电流程（V2L）
- TC_SYS_DS_001: 标准V2L放电流程
  - 前置条件: 设备上电，负载<10V
  - 测试步骤:
    1. 进入放电预检
    2. 启动放电
    3. 连接负载
    4. 监控放电过程
    5. 停止放电
  - 预期结果: 放电顺利完成

- TC_SYS_DS_002: 负载变化测试
  - 测试步骤: 放电中改变负载
  - 预期结果: 功率自动调节

测试组2: 放电保护测试
- TC_SYS_DS_PROT_001: 放电过压保护
- TC_SYS_DS_PROT_002: 放电欠压保护
- TC_SYS_DS_PROT_003: 放电过流保护
- TC_SYS_DS_PROT_004: 放电漏电保护

#### 7.1.3 安全保护系统测试

测试用例:

测试组1: 充电保护
- TC_SYS_SAFE_CH_001: 过压保护
  - 测试条件: 充电中电压>275V
  - 预期结果: 
    - 1秒后触发保护
    - 继电器延时6秒断开
    - 红灯亮3次停3秒循环
    - 电压恢复到265V持续5秒后恢复

- TC_SYS_SAFE_CH_002: 欠压保护
  - 测试条件: 充电中电压<80V
  - 预期结果: 
    - 1秒后触发保护
    - 继电器延时6秒断开
    - 红灯亮3次停3秒循环
    - 电压恢复到90V持续5秒后恢复

- TC_SYS_SAFE_CH_003: 过流一段保护
  - 测试条件: 电流超过设定值10-12A持续5-10秒
  - 预期结果:
    - 继电器延时1.5秒断开
    - 红灯亮4次停3秒循环
    - 30秒后自动恢复
    - 3次一段过流后锁死

- TC_SYS_SAFE_CH_004: 过流二段保护
  - 测试条件: 电流超过设定值12-18A持续3秒
  - 预期结果:
    - 继电器立即断开
    - 锁死充电流程
    - 需重新上电恢复

- TC_SYS_SAFE_CH_005: 过流三段保护
  - 测试条件: 电流≥18A
  - 预期结果:
    - 100ms内切断继电器
    - 锁死充电流程

- TC_SYS_SAFE_CH_006: MCU过温保护
  - 测试条件: MCU温度>100℃持续5秒
  - 预期结果:
    - 继电器延时6秒断开
    - 红灯亮6次停3秒循环
    - 温度下降到65℃持续5秒后恢复

- TC_SYS_SAFE_CH_007: NTC1过温保护
  - 测试条件: NTC1温度>100℃持续5秒
  - 预期结果:
    - 继电器延时6秒断开
    - 红灯亮9次停3秒循环

- TC_SYS_SAFE_CH_008: 漏电保护
  - 测试条件: 连续5ms高电平
  - 预期结果:
    - 继电器立即断开
    - 红灯亮5次停3秒循环
    - 锁死充电流程

- TC_SYS_SAFE_CH_009: 短路保护
  - 测试条件: ADC采样值<2865(3.5V)
  - 预期结果:
    - 红灯亮7次停3秒循环
    - 锁死充电流程

- TC_SYS_SAFE_CH_010: 继电器粘连检测
  - 测试条件: 拔枪后检测到继电器粘连
  - 预期结果:
    - 红灯亮8次停3秒循环
    - 无法进入充电流程

- TC_SYS_SAFE_CH_011: 接地故障
  - 测试条件: 拔枪状态下断开PE线
  - 预期结果:
    - 红灯常亮
    - 可以进入充电（接地故障可充电）

测试组2: 放电保护
- TC_SYS_SAFE_DS_001: 放电过压保护（264V，254V恢复）
- TC_SYS_SAFE_DS_002: 放电欠压保护（176V，186V恢复）
- TC_SYS_SAFE_DS_003: 放电过流一段（>35A持续5-10秒）
- TC_SYS_SAFE_DS_004: 放电过流二段（>40A，100ms内切断）

#### 7.1.4 诊断功能系统测试

测试用例:

测试组1: DTC管理
- TC_SYS_DIAG_001: 故障码读取
  - 测试步骤:
    1. 触发过流故障
    2. 读取DTC
  - 预期结果: 正确显示故障码

- TC_SYS_DIAG_002: 冻结帧读取
  - 测试步骤: 触发故障时读取冻结帧
  - 预期结果: 包含故障时刻关键参数

- TC_SYS_DIAG_003: 故障清除
  - 测试步骤:
    1. 存在故障
    2. 清除DTC
  - 预期结果: 故障码被清除

- TC_SYS_DIAG_004: 故障历史查询
  - 测试步骤: 查询历史故障
  - 预期结果: 显示所有历史故障记录

#### 7.1.5 工厂模式系统测试

测试用例:

测试组1: 工厂模式功能
- TC_SYS_FACT_001: 进入工厂模式
  - 测试步骤: 输入工厂模式指令
  - 预期结果: 进入工厂模式

- TC_SYS_FACT_002: 参数校准
  - 测试步骤:
    1. 施加标准电压220V
    2. 执行电压校准
    3. 施加标准电流16A
    4. 执行电流校准
  - 预期结果: 校准参数正确存储

- TC_SYS_FACT_003: 出厂测试
  - 测试步骤: 执行完整出厂测试
  - 预期结果: 所有测试项通过

- TC_SYS_FACT_004: 恢复出厂设置
  - 测试步骤: 恢复出厂指令
  - 预期结果: 所有参数恢复默认

### 7.2 兼容性测试

#### 7.2.1 车辆兼容性测试

- 测试对象: 不同品牌、不同型号车辆

- 测试数量: 10种以上车型

- 测试项目:

  - CP信号握手

  - 充电启动/停止

  - 不同充电功率

  - 异常处理

#### 7.2.2 负载兼容性测试

- 测试对象: 不同类型负载（电阻性、电感性、电容性）

- 测试项目:

  - 负载启动冲击

  - 负载突变响应

  - 功率因数影响

#### 7.2.3 电网兼容性测试

- 测试条件: 不同电网环境

- 测试项目:

  - 电压波动（180V-250V）

  - 频率波动（49.5Hz-50.5Hz）

  - 谐波干扰

## 8. 性能与压力测试方案

### 8.1 性能测试

#### 8.1.1 响应时间测试

测试项1: 状态切换响应
- TC_PERF_001: CP信号变化到状态转换
  - 目标: ≤100ms
  - 测试方法: 示波器测量

- TC_PERF_002: 故障触发到保护动作
  - 目标: 
    - 过流三段: ≤100ms
    - 漏电: ≤5ms
    - 其他: ≤1000ms

- TC_PERF_003: 继电器响应时间
  - 目标: ≤100ms

测试项2: 测量精度
- TC_PERF_004: 电压测量精度
  - 目标: ±1%
  - 测试点: 198V, 220V, 240V, 253V

- TC_PERF_005: 电流测量精度
  - 目标: ±1%
  - 测试点: 10A, 16A, 32A

测试项3: PWM精度
- TC_PERF_006: CP占空比精度
  - 目标: ±0.5%
  
- TC_PERF_007: CP频率精度
  - 目标: ±5% (950Hz-1050Hz)

测试项4: 功率调节
- TC_PERF_008: 功率调节速度
  - 目标: ≤1s

### 8.2 压力测试

#### 8.2.1 长时间运行测试

TC_STRESS_001: 连续运行72小时
- 测试条件: 模拟充电/放电循环
- 验证项:
  - 无内存泄漏
  - 无性能下降
  - 无异常重启
  - 功能正常

#### 8.2.2 频繁启停测试

TC_STRESS_002: 频繁启停1000次
- 测试步骤: 重复充电启动/停止
- 验证项:
  - 无故障
  - 继电器寿命
  - 状态机稳定

#### 8.2.3 功率频繁调节测试

TC_STRESS_003: 功率频繁调节
- 测试步骤: 2kW↔7kW切换500次
- 验证项:
  - 响应正常
  - 无冲击
  - 无故障

#### 8.2.4 极限温度测试

TC_STRESS_004: 极限温度测试
- 高温: 85℃运行24小时
- 低温: -20℃运行24小时
- 温度循环: -20℃↔85℃循环10次

#### 8.2.5 电压波动测试

TC_STRESS_005: 电压波动测试
- 测试条件: 180V↔250V波动
- 验证项: 稳定运行，无异常

## 9. 安全测试方案

### 9.1 功能安全测试

- 目标: 符合ISO 26262功能安全标准

- 测试内容:

  - 故障检测机制

  - 故障响应机制

  - 安全状态维持

  - 故障容错能力

### 9.2 信息安全测试（如适用）

- 诊断接口安全

- 参数修改权限

- 固件更新安全

### 9.3 安规测试

- 绝缘电阻测试

- 耐压测试

- 泄漏电流测试

## 10. 测试环境与工具

### 10.1 测试环境

#### 10.1.1 单元测试环境

- 开发主机: Windows/Linux

- 目标板: PS-G1开发板

- 调试器: J-Link/ST-Link

- 示波器: 4通道，100MHz+

#### 10.1.2 集成测试环境

- HIL仿真平台

- 信号发生器

- 可编程电源 (180-260V)

- 电子负载 (0-10kW)

- 电力分析仪

- CAN总线分析仪

#### 10.1.3 系统测试环境

- 实车测试平台

- 测试车辆 (5种以上)

- 各类负载

- 温湿度试验箱

- 安规测试设备

### 10.2 测试工具

#### 10.2.1 测试框架

- 单元测试: Unity (C)

- 覆盖率: Gcov/LCOV

- 静态分析: PC-lint/Cppcheck

#### 10.2.2 测试管理

- 版本控制: Git

- 缺陷跟踪: JIRA

- 测试管理: TestRail

#### 10.2.3 开发环境

- IDE: Keil MDK

- 编译器: ARM GCC / Keil CC

- 调试工具: GDB / Keil Debugger

## 11. 测试执行计划

### 11.1 测试阶段

阶段1: 单元测试（2周）
- 开发工程师执行
- 目标: 语句覆盖率≥90%，分支覆盖率≥85%
- 交付: 单元测试报告、覆盖率报告

阶段2: 集成测试（1.5周）
- 测试工程师执行
- 目标: 接口验证通过，数据流正确
- 交付: 集成测试报告

阶段3: 系统功能测试（2周）
- 测试工程师执行
- 目标: 所有功能验证通过
- 交付: 功能测试报告

阶段4: 性能压力测试（1周）
- 测试工程师执行
- 目标: 性能指标达标
- 交付: 性能测试报告

阶段5: 兼容性测试（1周）
- 测试工程师执行
- 目标: 兼容性验证通过
- 交付: 兼容性测试报告

阶段6: 回归测试（0.5周）
- 测试工程师执行
- 目标: Bug修复验证
- 交付: 回归测试报告

总计: 8周

### 11.2 里程碑

M1 (T+2周): 单元测试完成
M2 (T+3.5周): 集成测试完成
M3 (T+5.5周): 系统功能测试完成
M4 (T+6.5周): 性能压力测试完成
M5 (T+7.5周): 兼容性测试完成
M6 (T+8周): 所有测试完成

## 12. 缺陷管理

### 12.1 缺陷分级

P0 - 致命: 系统崩溃、安全失效、无法使用
  - 响应时间: 2小时
  - 修复时间: 24小时

P1 - 严重: 主要功能失效、数据丢失
  - 响应时间: 4小时
  - 修复时间: 3天

P2 - 一般: 次要功能失效、UI问题
  - 响应时间: 8小时
  - 修复时间: 1周

P3 - 轻微: 文字错误、建议性改进
  - 响应时间: 24小时
  - 修复时间: 2周

### 12.2 回归测试策略

- P0/P1缺陷: 完整回归测试
- P2缺陷: 相关功能回归
- P3缺陷: 累积处理
- 每次发布前: Smoke Test

## 13. 测试交付物

### 13.1 测试文档

- 测试方案大纲（本文档）

- 测试计划详细版

- 测试用例库

- 单元测试报告

- 集成测试报告

- 系统测试报告

- 性能测试报告

- 兼容性测试报告

- 缺陷分析报告

- 测试总结报告

### 13.2 测试数据

- 原始测试数据

- 测试日志

- 截图和波形图

- 覆盖率报告

## 14. 附录

### 14.1 术语表

- CP: Control Pilot，控制导引信号

- V2L: Vehicle to Load，车辆到负载

- V2G: Vehicle to Grid，车辆到电网

- DTC: Diagnostic Trouble Code，诊断故障码

- HIL: Hardware In the Loop，硬件在环

- BSW: Basic Software，基础软件

- ASW: Application Software，应用软件

- ADC: Analog to Digital Converter，模数转换器

- PWM: Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制

- SOC: State of Charge，电池荷电状态

### 14.2 参考文档

- GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

- GB/T 18487.4-2025 电动汽车传导充放电系统第4部分车辆对外放电要求

- PS-G1需求规格书

- PS-G1软件架构设计说明书

- PS-G1软件详细设计说明书

- PS-G1软件规格书

文档变更记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | 2026-04-23 | 测试团队 | 初始版本，大纲形式 |